# 4 ПРОЕКТИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА РЕВИЗИОННЫЙ ПЕРИОД

## 4.1 Базовые принципы. Основные положения и нормативная база проектирования. Организация хозяйственных единиц

Проектирование лесохозяйственных мероприятий на предстоящий ревизионный период осуществлено на  принципах:

- долговременного, неистощительного, многоцелевого лесопользования;

- сохранения экологических функций лесов, их биологического и ландшафтного разнообразия;

- удовлетворения потребностей в лесных товарах и услугах за счет собственных ресурсов;

-  улучшения структуры лесного фонда и рационального использования лесных ресурсов;

- обеспечения экономической устойчивости лесохозяйственной деятельности.

Основные положения включают деление лесов на группы и категории защитности, правовой режим использования лесов и отдельных участков лесного фонда, возрасты рубок леса, формирование целевых насаждений, как основы устойчивого лесопользования и выполнения лесами природоохранных функций. На этой основе проектируется комплекс лесохозяйственных мероприятий, включая охрану и защиту лесов, развитие лесной инфраструктуры и другие мероприятия.

При проектировании использованы нормативные правовые акты в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, а также в области охраны окружающей среды, и иные законодательные акты, а также технические нормативные правовые акты, входящие в состав лесного законодательства – технические кодексы установившейся практики, стандарты и другие.

### 4.1.1 Деление лесов на группы и категории защитности

Леса лесхоза  относятся  к 1 и 2 группам лесов, в зависимости от их хозяйственного значения, местоположения, выполняемых природоохранных и рекреационных функций.

Распределение  лесов по категориям защитности показано на прилагаемой карте-схеме (рис.9).

Таблица 4.1.1.1 Распределение лесов на группы и категории защитности

| Наименование лесничеств | Общая пло-щадь, га | Леса первой группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Леса второй группы (эксп-луата-цион-ные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | леса памятников природы республиканского значения | городские леса | леса лесопарковых частей зеленых зон вокруг городов и других населенных пунктов | леса 1-ой и 2-ой зон округов санитарной охраны курортов | леса заказников республиканского значения | защитные полосы лесов вдоль железнодорожных линий до 500м в каждую сторону от оси крайнего железнодорожного пути | защитные полосы лесов вдоль республиканских автомобильных дорог шириной до 250м в обе стороны от оси дороги | леса лесохозяйственных частей зеленых зон вокруг городов и других населенных пунктов | запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов |  |
| Высоковское | 9420,0 | 3528,0 | – | – | 677,0 | – | – | 107,0 | 362,0 | 702,0 | 1680,0 | 5892,0 |
| Каменецкое | 7197,0 | 3432,8 | – | – | 837,9 | – | – | – | 454,0 | 1797,1 | 343,8 | 3764,2 |
| Пелищенское | 7040,0 | 3007,0 | – | – | – | – | – | – | 858,0 | 2043,0 | 106,0 | 4033,0 |
| Чернавчицкое | 7001,0 | 7001,0 | – | 87,5 | 1337,0 | – | – | 336,0 | 266,0 | 4974,5 | – | – |
| Муховецкое | 9758,0 | 9758,0 | – | – | 1285,1 | – | – | 157,0 | 323,0 | 7992,9 | – | – |
| Брестское | 8677,0 | 8677,0 | – | – | – | – | – | 348,0 | 17,0 | 8312,0 | – | – |
| Меднянское | 9487,0 | 9487,0 | 32,0 | – | – | 917,0 | – | 329,0 | 60,0 | 8149,0 | – | – |
| Домачевское | 9089,0 | 4781,0 | – | – | – | – | 701,0 | 408,0 | 118,0 | 2847,0 | 707,0 | 4308,0 |
| Томашевское | 9217,0 | 8179,0 | – | – | – | – | 6910,0 | 409,0 | 162,0 | – | 698,0 | 1038,0 |
| Итого по лесхозу | 76886,0 | 57850,8 | 32,0 | 87,5 | 4137,0 | 917,0 | 7611,0 | 2094,0 | 2620,0 | 36817,5 | 3534,8 | 19035,2 |
| % | 100,0 | 75,2 | – | 0,1 | 5,4 | 1,2 | 9,9 | 2,7 | 3,4 | 47,9 | 4,6 | 24,8 |

К первой группе лесов относятся леса, выполняющие следующие функции:

1 Леса, выполняющие водоохранные функции:

1.1 Запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов.

2 Леса, выполняющие защитные функции:

2.1 Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных линий шириной до 500 метров в каждую сторону от оси крайнего железнодорожного пути.

2.2 Защитные полосы лесов вдоль республиканских автомобильных дорог шириной до 250 метров в обе стороны от оси дороги.

3 Леса, выполняющие санитарно-гигиенические и оздоровительные функции:

3.1 Леса лесопарковых частей зеленых зон вокруг городов и других населенных пунктов.

3.2 Леса лесохозяйственных частей зеленых зон вокруг городов и других населенных пунктов.

4 Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях:

4.1 Леса памятников природы республиканского значения.

4.2 Леса заказников.

Ко второй группе лесов отнесены леса, которые не вошли в первую группу (эксплуатационные леса).

Площадь первой группы лесов составляет 75,2% (таблица 4.1.1.1).

Наименование и последовательность категорий защитности лесов первой группы приведена согласно приложению 1 Положения о порядке распределения лесов на группы и категории защитности, перевода лесов из одной группы или категории защитности в другую, а также выделения особо защитных участков леса, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 07.07.2008г. № 364.

Существующее на момент настоящего лесоустройства распределение лесов на группы и категории защитности соответствует естественным историческим и экономическим условиям лесхоза и пересмотра не требует.

### 4.1.2. Особо охраняемые природные территории

Таблица 4.1.2.1 Особо охраняемые природные территории

| Наименование особо охраняемой природной территории. Решение органа об объявлении особо охраняемой природной территории | Площадь особо охраняемой природной территории по данным настоящего лесоустройства, га | Наименование лесничества | Номера лесных кварталов и таксационных выделов (числитель – новая нумерация, знаменатель – нумерация при объявлении особо охраняемой природной территории) |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказники республиканского значения |  |  |  |
| Ландшафтный «Прибужское Полесье» Постановление Совета Министров Республика Беларусь от 30.05.2003 №736, от 22.09.2004 № 1179, от 12.11.2008 № 1697, от 30.06.2012 № 611 | 701,0 | Домачевское | 110, 111,124,125,133-135,148-150,175(частично), 176,177(частично),178-182,196-198,210 |
|  | 6910,0 | Томашевское | 9-11,12(частично),13-19,23-26,31(частично),32-44, 50(частично),51-58,60(частично),61(частично),62-68, 74(частично),75-82,86,87(частично),88-96,101-113, 118-132,135-171,173-182,183(частично),184(частично), 188-197,198(частично),201-207,208(частично),210-213, 214(частично),215(частично),216(частично),221-223,224(частично),225(частично),230,231(частично) 232,237,238(частично),239(частично),240(частично), 241(частично),242-247,248(частично),250-252, 253(частично),254-257,258(частично), 259(частично),262-266,267(частично),268(частично), 269,270(частично),271,272(частично),273,274, 275(частично),276,277,278(частично),279(частично),280-282,283(частично),284(частично),285-289,290(частично),291-294,295(частично),296-300, 301(частично),302(частично),303-307,308(частично), 309(частично),310-315,316(частично),317-321,322(частично),323(частично),324(частично),325(частично),326-329,330(частично),333,334(частично),335-343 |
| Итого | 7611,0 |  |  |
| Памятник природы республиканского значения |  |  |  |

Продолжение таблицы 4.1.2.1

| Наименование особо охраняемой природной территории. Решение органа об объявлении особо охраняемой природной территории | Площадь особо охраняемой природной территории по данным настоящего лесоустройства, га | Наименование лесничества |  | Номера лесных кварталов и таксационных выделов (числитель – новая нумерация, знаменатель – нумерация при объявлении особо охраняемой природной территории) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ботанический «Островные ельники Меднянские» Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.05.2007 № 41 | 32,0 | Меднянское |  | 110(8,12),111(1,8,11),112(6,7,13),132(12),133(2),157(9,10), 240(2,13),262(3) |
| Итого | 32,0 |  |  |  |
| Заказник местного значения |  |  |  |  |
| Биологический «Долбнево» Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 13.10.2008 №1085 | 36,0 | Высоковское | 42 (6,7,8,12,13,18,22) 41 |  |

| Биологический «Тростяница» Решение Каменецкого районного исполнительного комитета 23.11.2006 №1087, от 3.10.2007 №1160 | 113,0 | Каменецкое | 117 (4,5,8,6,9,18,19,20,21) (5,6,7,8,14,15,16,17) 18 (3,4) 19 (1,3,6,4,39,40,41,13) (2,3) (4,5,6,13) |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого | 143,0 |  |  |
| Ландшафтный «Ворохово» Решение Каменецого районного исполнительного комитета 3.10.2007 №1161 | 693,0 | Высоковское | 45-52 |
| Ландшафтный «Бугский» Решение Брестского РИК от 20.12.1999 № 871 | 1875,9 | Чернавчицкое | 113-131,133-135,141-144,147-164,188,196 |
| Итого | 2568,9 |  |  |

Ландшафтный заказник «Прибужское Полесье»

1. Объявление земель в Брестском районе Брестской области общей площадью 7950 гектаров республиканским ландшафтным заказником «Прибужское Полесье» осуществляется в целях сохранения в естественном состоянии уникального природного ландшафта популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, охраны редких лесных биоценозов и геоморфологических образований на территории, занимающей важное место международной сети особо охраняемых природных территорий.

На момент базового лесоустройства площадь заказника в результате передачи земель на территории ГЛХУ «Брестский лесхоз» составила 7611,0 га, 290 га было передано в состав лесхоза по ЗИС сельскохозяйственных земель.

2. На территории республиканского ландшафтного заказника «Прибужское Полесье» запрещаются (за исключением случаев, когда это предусмотрено планом управления данного заказника):

(постановления Совмина от 12.11.2008 № 1697)

сплошные рубки главного пользования, кроме полосы крепления Государственной границы Республики Беларусь и мягколиственных насаждений, в которых проведение иных рубок нецелесообразно;

проведение работ, связанных с изменением естественного ландшафта и существующего гидрологического режима, кроме работ, связанных с реконструкцией и эксплуатацией действующих мелиоративных систем и объектов;

повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой растительности, нарушение естественного почвенного покрова, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной, лесохозяйственной деятельностью и деятельностью по обеспечению охраны Государственной границы Республики  Беларусь, а также деятельностью, предусмотренной в части второй настоящего пункта;

(постановления Совмина от 30.06.2012 № 611)

размещение отходов, за исключением размещения отходов потребления в санкционированных местах временного хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использованию отходов, отведение неочищенных сточных вод в окружающую среду;

(постановления Совмина от 12.11.2008 № 1697)

выжигание сухой растительности (палы), сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины при проведении лесосечных работ и иных работ по удалению древесно-кустарниковой растительности, выпас скота в лесу;

(в ред. постановления Совмина от 30.06.2012 № 611)

сброс неочищенных сточных вод, отходов производства и потребления в водотоки и водоемы;

разведение костров, размещение отдельных палаток или палаточных городков, других мест массового отдыха, стоянок механических транспортных средств вне установленных мест;

(постановления Совмина от 12.11.2008 № 1697)

движение механизированного транспорта вне дорог, кроме машин, выполняющих сельскохозяйственные, лесохозяйственные работы, машин государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление заказником (группой заказников) в случае его создания, а также транспорта пограничных войск, выполняющего задачи по охране Государственной границы Республики Беларусь;

(постановления Совмина от 12.11.2008 № 1697)

применение химических средств защиты растений авиационным методом.

(постановления Совмина от 30.06.2012 № 611)

Размещение, строительство и реконструкция объектов хозяйственной и иной деятельности, разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории заказника осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В декабре 2003 года на базе республиканского ландшафтного заказника «Прибужское Полесье» с общей площадью 48024 га был объявлен биосферный резерват «Прибужское Полесье». В 2004 году резерват получил официальный статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2012 году на базе трех биосферных резерватов: «Прибужское Полесье» (Беларусь), «Западное Полесье (Польша)» и национальный парк «Шацкий» (Украина) был создан трехсторонний биосферный резерват «Западное Полесье».

Биологический заказник местного значения «Долбнево» создан в целях сохранения редких видов растений, требующих профилактической охраны рационального использования.

На территории биологического заказника «Долбнево» запрещается:

– заготовка дикорастущих растений редких видов;

– размещение отходов, сброс загрязняющих веществ, неочищенных сточных вод;

– разведение костров, размещение палаточных городков, других мест отдыха;

–устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;

– распашка земель;

– выпас скота;

– применение химических средств защиты  растений;

– все виды рубок, кроме выборочных санитарных рубок, осветления и прочистки, прореживания, уборки захламленности;

– мелиоративные работы, а также другие действия, могущие вызвать изменение естественного гидрологического режима;

– использование ядохимикатов;

– движение механизированного транспорта вне дорог общего пользования вызывающее или могущее вызвать гибель растительного мира.

Лица, виновные в нарушении режима охраны и использования биологического заказника местного значения «Долбнево», несут ответственность в соответствии законодательством Республики Беларусь.

Вред, причиненный биологическому заказнику местного значения «Долбнево» возмещается виновными лицами в размерах и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь.

Ландшафтный заказник местного значения «Ворохово» создан в целях сохранения в естественном состоянии широколиственных дубрав с популяциями редких растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.

На  территории  ландшафтного   заказника местного значения «Ворохово» запрещается:

– проведение сплошнолесосечных рубок;

– проведение работ, связанных с изменением естественного ландшафта и гидрологического режима;

– распашка земель;

– добыча полезных ископаемых;

– выпас скота;

– использование химикатов;

– движение транспортных средств.

Ботанический заказник местного значения «Тростяница» создан в целях сохранения в естественном состоянии мест произрастания равноплодника василистникового, первоцвета весеннего, камнеломки зернистой, кадила сарматского, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.

На территории ботанического заказника местного значения «Тростяница» запрещаются:

– все виды рубок в выделах 2,3 квартала 118;

– рубки главного пользования на территории всего заказника;

– распашка земель;

– выпас скота;

– использование ядохимикатов;

– движение механизированного транспорта вне дорог общего пользования, могущее вызвать гибель растительного мира.

Лица, виновные в нарушении режима охраны и использования ботанического заказника местного значения «Тростяница», несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Государственный ландшафтный заказник местного значения «Бугский» образуется для сохранения уникального природного ландшафта, сформированного в основном в поймах рек Западный Буг и Лесная, имеющего эталонную ценность, а также для поддержания существующего гидрологического режима данной территории и выполнения роли продуцента свежего воздуха для города Бреста.

На территории государственного заказника «Бугский» запрещаются:

– проведение работ, связанных с изменением естественного ландшафта и существующего гидрологического режима, кроме работ, связанных с реконструкцией и эксплуатацией действующих мелиоративных систем и объектов противопаводковой защиты;

– нарушение естественного почвенного покрова, за исключением контуров, находящихся на сельскохозяйственных землях, а также случаев. когда это связано с лесохозяйственной деятельностью;

– выжигание сухой растительности (палы), огневая очистка лесосек;

– сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, отходов производства и потребления в водоемы и водотоки;

– расчистка водной и прибрежной растительности, кроме специально отведенных участков;

– разбивка туристических лагерей, разведение костров. Стоянка автомобилей в местах не предназначенных для этих целей, движение механизированного транспорта вне дорог, кроме машин, выполняющих сельскохозяйственные и лесохозяйственные работы;

– сплошные и постепенные рубки главного пользования в сосняках, дубравах, ясенниках и грабняках, а также сплошные рубки главного пользования при ширине лесосеки более 100 метров со сроком примыкания лесосек менее 4 лет в черноольшанниках, березняках и сосняках;

– промысловый лов рыбы;

– рубки главного пользования, распашка земель, выпас скота, сбор живицы, березового сока, растений, лекарственного и технического сырья в особо защитных участках.

Строительство зданий и сооружений, линий электропередачи, дорог, прокладка трубопроводов и других инженерных коммуникаций, очистка русел рек, водоемов, разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории заказника для внутрихозяйственных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Республики Беларусь по согласованию с органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Памятник природы республиканского значения «Островные ельники Меднянские» был создан с целью сохранения мест произрастания ели за пределами ее сплошного ареала.

Биосферный резерват «Прибужское Полесье»

Биосферный резерват «Прибужское Полесье» создан согласно решению Брестского областного исполнительного комитета № 628 от 09.12.2003г. Общая площадь резервата составляет 48024 га, буферная зона общей площадью 25337 га, зона ядра 4367 га. Зона выделена в целях восстановления естественных малонарушенных экосистем. Зона включает участки территории, для которых установлены наиболее строгие ограничения допустимого природопользования, указанные ограничения должны изменяться в сторону смягчения.

Мероприятия по восстановлению экосистем и природного разнообразия должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

На территории биосферного резервата продолжают действовать установленный ранее режимы использования отдельных участков (особо охраняемые природные территории, водоохранные зоны и прибрежные полосы, категории защитности лесов, зеленые зоны и зоны отдыха и другие), а также режим, связанный с обеспечением деятельности по охране Государственной границы Республики Беларусь.

Дополнительные ограничения хозяйственного использования территории устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

Состав земель зоны ядра биосферного резервата «Прибужское Полесье»

| Лесничество | Кварталы (выдела) |
| --- | --- |
| Брестское | 114(выд.8,22,61);166;167;198;140(выд.12,53,65;162(выд.53-55) 115 406 167 |
| Меднянское | 31,45,46,110,111,112,132,133,223,240,241,242,262-264,284, 41,55,56,123,124,125,148,149,243,266,267,268,292-294,320-322 285,286 246,271,272,298,411 |
| Домачевское | 111,125,134,135,150,97-99 |
| Томашевское | 15,19,25,26,36,37,42-44,56-58,67,68,81,82,83,96,114,195-198,206-208,214-216,329,330,229,230,335,248,258,259,270,272, 275,278,279,281-284,289,290,295,301,302,307-309,314-316, 320-325,338,317,86,101,327 |

Таблица 4.1.2.2 Особо защитные участки леса

| Наименование особо защитных участков леса | Площадь лесных земель, га |  | Разрешенные виды рубок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | покрытых лесом |  |
| 1. Участки леса с наличием редких дикорастущих растений, птиц | 91,9 | 91,9 | Рубки ухода за лесом, санитарные рубки |
| 2. Участки леса с наличием реликто-вых и интродуцированных пород | 0,4 | 0,4 | Рубки ухода за лесом, санитарные рубки, уборка захламленности |

Продолжение таблицы 4.1.2.2

| Наименование особо защитных участков леса | Площадь лесных земель, га |  | Разрешенные виды рубок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | покрытых лесом |  |
| 3. Полосы леса вокруг населенных пунктов и территорий садоводческих товариществ | 4073,0 | 3939,0 | Рубки ухода за лесом, рубки обновления и переформирования, рубки реконструкции, санитарные рубки, уборка захламленности |
| 4. Полосы леса вокруг санаториев, домов отдыха, пансионатов, лагерей отдыха, туристических баз и других лечебных, санаторно-курортных, оздоровительных организации | 124,9 | 124,9 | Рубки ухода за лесом, санитарные рубки |
| 5. Прибрежные полосы леса | 1345,7 | 1262,3 | Добровольно-выборочные рубки, рубки ухода за лесом, рубки обновления и переформирования, рубки реконструкции, санитарные рубки, уборка захламленности |
| 6. Особо охраняемые части заказников | 2074,4 | 1999,3 | В соответствии с Положением о заказнике |
| 7. Полосы леса, примыкающие к железнодорожным линиям и республиканским автомобильным дорогам | 1737,1 | 1711,2 | Рубки ухода за лесом, рубки обновления и переформирования, рубки реконструкции, санитарные рубки, уборка захламленности |
| 8. Участки леса в поймах рек | 98,4 | 97,7 | Рубки ухода за лесом, рубки обновления и переформирования, рубки реконструкции, санитарные рубки, уборка захламленности |
| 9. Участки леса, имеющие специаль-ное назначение: | 36,4 | 36,4 | Рубки ухода за лесом, рубки обновления и переформирования, санитарные рубки, уборка захламленности. На участках мониторинга - в соответствии с Инструкцией |
| 10, Участки леса в болотных лесах | 20,2 | 20,2 | Рубки не проводятся в насаждениях V и ниже классов бонитета (сфагновые, осоково-сфагновые типы леса) |
| 11. Охранная зона памятников природы | 49,7 | 49,7 | В соответствии с Положением об охранной зоне |

Примечание – В приложении к настоящей пояснительной записке приведен перечень  особо защитных участков леса с указанием лесничеств, номеров лесных кварталов и таксационных выделов.

Участки леса с ограниченным режимом ведения лесного хозяйства выделены согласно правил рубок [16] и Положения о порядке распределения лесов по группам и категориям защитности, а также выделения особо защитных участков леса [3].

Кроме того, некоторые выдела с местами произрастания растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, находятся в категории защитности лесопарковые части лесов зеленых зон, где режим пользования исключает все виды рубок главного пользования.

Все категории защитности, приведенные в таблице 4.1.3, с ограниченным режимом пользования соответствуют действующим правилам выделения особо защитных участков леса [3].

Покрытая лесом земли выделенных особо защитных участков по лесхозу составляет 9247,3 га или 13,0% от общей площади покрытых лесом земель.

Таблица 4.1.2.2.1 Места обитания видов диких животных и произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь

| Наименование вида Решение органа о сохранении видов | Места обитания, произрастания (лесничества) | Номера кварталов и таксационных выделов (числитель – новая нумерация, знаменатель – при передаче под охрану лесхозу) |
| --- | --- | --- |
| Аист черный Решение Брестского РИК от 30.11.1990 № 260 | Меднянское Томашевское | кв.246; кв.246 выд.1 кв.71 кв.71 выд.11 |
| Журавль серый Решение Брестского РИК от 11.11.1998 № 519-р | Меднянское | кв.39 кв.39 выд.2 |
| Горичник олений Решение Брестского РИК от 11.11.1998 №519-р | Чернавчицкое Высоковское | кв.159 кв.147 |
| Кадило сарматское Решение Брестского РИК от 23.07.1990 № 216 | Чернавчицкое Высоковское | кв.159 кв.147 |
| Касатик сибирский Решение Брестского РИК от 23.07.1990 № 216 | Чернавчицкое Высоковское | кв.159 кв.147 |
| Клевер красноватый Решение Брестского РИК от 11.11.1998 № 519-р | Чернавчицкое Высоковское | кв.159 кв.147 |
| Колокольчик широколистный Решение Брестского РИК от 23.07.1990 № 216 | Чернавчицкое Высоковское | кв.159 кв.147 |
| Терн обыкновенный (слива колючая) Решение Брестского РИК от 11.11.1998 № 519-р | Чернавчицкое Высоковское | кв.145 кв.146 |
| Царские кудри Решение Брестского РИК от 23.07.1990 № 216 | Чернавчицкое Высоковское | кв.159 кв.147 |

Продолжение таблицы 4.1.2.2.1

| Наименование вида Решение органа о сохранении видов | Места обитания, произрастания (лесничества) | Номера кварталов и таксационных выделов (числитель – новая нумерация, знаменатель – при передаче под охрану лесхозу) |
| --- | --- | --- |
| Чистоуст величавый Решение Брестского РИК от 12.05.1988 № 295 | Томашевское | кв.414,415 |
| Шпажник черепитчатый Решение Брестского РИК от 23.07.1990 № 216 | Высоковское | кв.30 кв.30 выд.16,18 |
| Кадило сарматское Решение Каменецкого РИК от 03.10.2007 № 1161 | Высоковское Каменецкое | кв.39 кв.39 выд.1-6 кв.117,118,119 |
| Камнеломка зернистая Решение Каменецкого РИК от 03.10.2007 №1160 | Каменецкое | кв.117,118,119 |
| Лилия кудрявая Решение Каменецкого РИК от 03.10.2007 № 1161 | Высоковское | кв.39 кв.39 выд.1-6 |
| Первоцвет высокий Решение Каменецкого РИК от 03.10.2007 № 1161 | Высоковское | кв.39 кв.39 выд.1-6 |
|  | Каменецкое | кв.117 кв.117(4-6,8,9,18-21), кв.118 кв.118 (3-5) кв.119 кв.119(1,3,4,6,13,39-41) |
| Плющ обыкновенный Решение Каменецкого РИК от 03.10.2007 № 1161 | Высоковское | кв.39 кв.39 выд.1-6 |
| Равноплодник василистниковый Решение Каменецкого РИК от 03.10.2007 № 1160 | Каменецкое | кв.39 кв.39 выд.1-6 |

Таблица 4.1.2.2.2  Перечень водных объектов, по которым выделены водоохранные леса и  прибрежные полосы лесов

| Наименование | Протяженность рек и ручьев по территории лесхоза, км, площадь водоемов, га | Ширина, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоохранных зон | прибрежных полос |
| р. Западный Буг | 154 | Согласно проекта |  |
| р. Муховец | 14 | Согласно проекта |  |
| р. Лесная правая | 61 | 500 | 100 |
| р. Лесная левая | 10 | 500 | 100 |
| р. Пульва | 38 | 500 | 100 |
| р. Копаювка | 16 | 500 | 100 |
| р. Спановка | 22 | 500 | 100 |

Продолжение таблицы 4.1.2.2.2

| Наименование | Протяженность рек и ручьев по территории лесхоза, км, площадь водоемов, га | Ширина, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоохранных зон | прибрежных полос |
| р. Рита | 18 | 500 | 100 |
| р. Каменка | 14 | 500 | 100 |
| р. Паднево | 17 | 500 | 100 |
| р. Середовая Речка | 22 | 500 | 100 |
| р. Прырва | 27 | 500 | 100 |
| р. Кашенка | 12 | 500 | 100 |
| р. Белая | 17 | 500 | 100 |
| р. Сипурка | 8 | 500 | 100 |
| р. Кривуля | 14 | 500 | 100 |
| оз. Селяхи | 52 | 500 | 100 |
| оз. Белое | 54 | 500 | 100 |
| оз. Рогознянское | 43 | 500 | 100 |
| оз. Меднянское | 22 | 500 | 100 |
| оз. Страдечское | 14 | 500 | 100 |
| оз. Черное | 8 | 500 | 100 |
| оз. Тайное | 7 | 500 | 100 |
| канал Прилукский | 12 | 500 | 100 |
| канал Батынка | 13 | 500 | 100 |
| канал Мотыкальский | 13 | 500 | 100 |

Примечание – Ширина водоохранных зон и прибрежных полос, а также режим ведения в них хозяйственной деятельности определяется в соответствии с проектами водоохранных зон и прибрежных полос. Для водных объектов, в отношении которых не утверждены проекты водоохранных зон и прибрежных полос, применяется значение минимальной ширины водоохранных зон и прибрежных полос, установленное в приложении 2, или наибольшее значение минимальной ширины, установленной в приложениях 3, 5 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2006г. № 377 «Об утверждении Положения о порядке установления размеров и границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов и режиме ведения в них хозяйственной и иной деятельности и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь».

### 4.1.3 Формирование целевых лесов

Основой для проектирования рационального размещения древесных пород с целью выращивания древостоев максимальной производительности и устойчивости являются данные почвенно-лесотипологического обследования земель, проведенного лесоустройством.

Оптимальное распределение по целевым породам (таблица 4.1.3.1) учтено при проектировании различных мероприятий в последующих разделах проекта.

Основой экологически ориентированного лесного хозяйства является формирование рациональной структуры лесов на основе целевых пород в соответствии с почвенно-грунтовыми и другими (экологическими, экономическими) условиями. Правильный выбор главных и сопутствующих пород обеспечивает не только высокую производительность древостоев, но и наибольший экономический эффект, высокую устойчивость и возможность поддержания биологического разнообразия лесов.

В настоящем ревизионном периоде лесхозу необходимо обеспечить восстановление хвойных и твердолиственных лесов в коренных для них условиях местопроизрастания путем проведения лесовосстановительных мероприятий, а также обеспечить направленную смену мягколиственных молодняков на хозяйственно-ценные насаждения рубками ухода.

Всего в лесхозе выявлено 15386 га (16,5%) насаждений, преобладающие породы которых не соответствуют целевым и где возможна их замена. В ревизионном периоде проектируется к трансформации 4940 га, в том числе в процессе реконструкции насаждений – 525 га, проведение лесовосстановительных мероприятий на лесосеках и не покрытых лесом землях – 3856 га, в процессе рубок ухода – 559 га.

Таблица 4.1.3.1 Проектируемые главные (целевые) лесообразующие породы

| Преобладающая порода | Существующее распределение |  | Подлежат замене на целевые породы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь | из них не соответствуют целевым породам | сосна | ель | листвен-ница | дуб | ясень | клен | береза | ольха черная | итого |
| Сосна | 50118 | 924 | 9 | 801 | 6 | 108 | – | – | – | – | 924 |
| Ель | 819 | 186 | 104 | – | – | 76 | 6 | – | – | – | 186 |
| Лиственница | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого хвойных | 50942 | 1110 | 113 | 801 | 6 | 184 | 6 | – | – | – | 1110 |
| Дуб | 3070 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ясень | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Клен | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Акация белая | 62 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Итого твердолиственных | 3369 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Береза | 9335 | 12820 | 1374 | 1634 | 8 | 250 | 1 | 13 | – | 28 | 3308 |
| Осина | 780 | 1059 | 81 | 202 | – | 74 | 36 | – | 36 | – | 429 |
| Ольха черная | 6746 | 104 | 13 | 60 | – | 12 | 13 | – | 6 | – | 104 |
| Липа | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Тополь | 2 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ива древовидная | 125 | 123 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого мягколиственных | 16993 | 14203 | 1468 | 1896 | 8 | 336 | 50 | 13 | 42 | 28 | 3841 |
| Всего основных пород | 71304 | 15366 | 1573 | 2697 | 14 | 520 | 56 | 13 | 51 | 29 | 4940 |
| Прочие древесные породы | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кустарники | 60 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Всего | 71365 | 15386 | 1583 | 2697 | 14 | 520 | 56 | 13 | 42 | 27 | 4940 |
| Процент | 100,0 | 16,5 | 10,2 | 17,5 | 0,1 | 3,4 | 0,4 | – | 0,3 | 0,2 | 32,1 |

### 4.1.4 Возрасты рубок леса (лесных пород по рубкам главного пользования)

Принимаемые при настоящем лесоустройстве возрасты рубок главного пользования по категориям защитности и основным лесообразующим породам соответствуют установленным постановлением и не требуют внесения изменений.

Таблица 4.1.4.1 Возрасты рубок леса (лесных пород по рубкам главного пользования)

| Наименование лесных пород | Возрасты рубок, лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в лесах первой группы |  | в лесах второй группы |
|  | исключенных из расчета размера главного пользования* | включенных в расчет размера главного пользования |  |
| Сосна, ель, пихта, лиственница, кедр | 121 и более | 101 и более | 81 и более |
| Дуб, ясень, клен, вяз, ильм, берест, бархат амурский, орех маньчжурский | 141 и более | 121 и более | 101 и более |
| Липа, граб, акация белая | 91 и более | 81 и более | 71 и более |
| Береза (кроме березы карельской) | 81 и более | 71 и более | 61 и более |
| Ольха черная, рябина, каштан | 71 и более | 61 и более | 51 и более |
| Осина, тополь, ива древовидная, ольха серая, береза карельская | 51 и более | 41 и более | 41 и более |

*Возрасты рубок леса, применяемые для разделения насаждений на возрастные группы при их учете.

## 4.2 Использование лесных ресурсов

### 4.2.1 Заготовка древесины. Рубки главного пользования

Настоящим лесоустройством включено в расчет главного пользования 58308 га покрытых лесом земель (81,7%), в том числе спелых и перестойных насаждений 3067 га (82,8%) от общей площади. Прошлым лесоустройством в расчет было включено 76,8% покрытых лесом земель, в том числе 90,4% спелых и перестойных лесов.

Исключено из расчета главного пользования 13057 га, в том числе спелых и перестойных насаждений – 637 га (таблица 4.2.1.1).

Исключение насаждений из расчета главного пользования проведено в соответствии с Положением и действующим ТКП  [16].

Кроме приведенных в таблице 4.2.1.1 исключенных из расчета главного пользования особо защитных участков, в лесном фонде выделены прибрежные полосы леса (шириной  100 и  300 метров) по берегам рек и водоемов, где установлены водоохранные зоны. Также выделены 100-метровые прибрежные полосы по берегам ручьев и каналов, которые одновременно являются границами водоохранных зон. В них разрешается проведение добровольно-выборочных рубок в зимний период без снижения полноты древостоя ниже 0,6. Всего по лесхозу площадь прибрежных полос составляет 2885,1 га покрытых лесом земель.

Всего по лесосечному фонду, согласно товарной структуре, запроектированный при таксации выход деловой древесины составляет 70,2% от общего запаса и 77,9% от ликвида, крупная древесина составляет 29,9%, средняя – 35,6%, мелкая – 4,7% от общего запаса деловой древесины (таблица 4.2.1.5).

В среднем за последние три года при ежегодной расчетной лесосеке 49,3 тыс. куб.м фактически вырубалось 47,5 тыс. куб.м или 96,3%, в том числе по хвойному хозяйству лесосека, за последние два года осваивалась на 100%, а по мягколиственному – на 94,5%. Однако последнее не свидетельствует о накоплении мягколиственных насаждений, которые могли бы быть основой для наращивания объемов заготовки древесины. Эти насаждения имеют низкую продуктивность, товарность и концентрацию запасов древесины.

Таблица 4.2.1.1 Распределение насаждений на включенные и исключенные из расчета размера рубок главного пользования

Площадь, га,

общий запас, тыс. м3

| Категория учета | Покрытые лесом земли | В том числе по группам возраста |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | молод- няки | средне- возрастные | приспе- вающие | спелые и перестойные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. перестойные |  |
|  |  |  |  |  | площадь | запас | площадь | запас |
| Всего по учету лесного фонда | 71365 | 11889 | 43420 | 12352 | 3704 | 919,1 | 48 | 12,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| включенные в расчет размера главного пользования | 58308 | 10085 | 34174 | 10982 | 3067 | 789,3 | 37 | 9,6 |
| исключено из расчета размера главного пользования | 13057 | 1804 | 9246 | 1370 | 637 | 129,8 | 11 | 2,5 |
| из них по видам исключения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полосы леса, примыкающие к железнодорожным линиям и республиканским автомобильным дорогам | 1688 | 243 | 1333 | 91 | 21 | 4,4 | – | – |
| кустарники | 57 | – | – | – | 57 | 0,7 | – | – |
| участки леса с наличием редких дикорастущих растений | 81 | – | 15 | 66 | – | – | – | – |
| участки леса с наличием редких птиц | 12 | – | 10 | – | 2 | 0,5 | – | – |
| полосы леса вокруг населенных пунктов и территорий садоводческих товариществ | 3938 | 561 | 2645 | 591 | 141 | 33,5 | 7 | 1,8 |
| участки насаждений-медоносов (липы) | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – |
| полосы леса вокруг оздоровительных учреждений | 128 | 2 | 104 | 21 | 1 | 0,2 | – | – |
| участки леса с наличием реликтовых и интродуцированных пород | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| особо охраняемые части заказников местного значения | 1996 | 289 | 1173 | 331 | 203 | 49,1 | – | – |
| сосняки БАГ и ОС типов леса 4 и ниже класса бонитета | 161 | 49 | 28 | 61 | 23 | 4,4 | 2 | 0,2 |

Продолжение таблицы 4.2.1.1

| Категория учета | Покрытые лесом земли | В том числе по группам возраста |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | молод- няки | средне- возрастные | приспе- вающие | спелые и перестойные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. перестойные |  |
|  |  |  |  |  | площадь | запас | площадь | запас |
| участки пойменных типов леса | 37 | 4 | 20 | 4 | 9 | 1,9 | 2 | 0,5 |
| участки леса в поймах рек | 60 | 2 | – | – | 58 | 5,3 | – | – |
| участки леса в болотных лесах | 20 | 11 | 4 | 5 | – | – | – | – |
| охранная зона памятников природы | 48 | 5 | 20 | 15 | 8 | 2,3 | – | – |
| исключено по категории защитности | 4826 | 638 | 3889 | 185 | 114 | 26,8 | – | – |

Рекомендуемая расчетная лесосека определяет норму ежегодной заготовки древесины при проведении в лесах рубок главного пользования и должна обеспечить непрерывность и неистощительность лесопользования, относительную стабильность размера заготовки спелой древесины, ее своевременное и рациональное использование. Улучшение возрастной структуры лесов, сохранение и усиление средообразующих, водоохранных и иных полезных природных свойств леса.

Расчетная лесосека (таблица 4.2.1.2) рассчитана согласно постановлению Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 29 декабря 2005 года № 50 «Об утверждении правил определения и утверждения расчетной лесосеки по рубкам главного пользования в лесах Республики Беларусь».

Принятая расчетная лесосека по хвойному составит 50,8 тыс. м3 (51,1%) и увеличится по отношению к действовавшей на 3,0%. Лесосечный фонд будет сосредоточен, в основном, в эксплуатационных лесах 2-ой группы – 28,7 тыс. м3 (56,5%).

Труднодоступный лесосечный фонд составит 6,8 тыс. м3 (13,4%) (таблица 4.2.1.2).

Объем заготавливаемой древесины при несплошных рубках рубок главного пользования планируется довести до 7,7%.

Таблица 4.2.1.2 Ежегодной размер расчетной лесосеки по рубкам главного пользования на предстоящий ревизионный период

| Доступ- ность участка леса | Группа лесов | Общий объем ликвидной древесины, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе деловой древесины, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все- го | хвой- ные | в т.ч. сос- на | твер- доли- ствен-ные | в т.ч. дуб | мяг- коли- ствен- ные | в том числе |  |  | все- го | хвой- ные | в т.ч. сос- на | твер- доли- ствен-ные | в т.ч. дуб | мяг- коли- ствен- ные | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бере- за | ольха чер-ная | осина |  |  |  |  |  |  | бере- за | ольха чер-ная | осина |
| Доступные | I | 17,0 | 3,6 | 3,6 | 1,4 | 1,4 | 12,0 | 3,1 | 7,5 | 1,4 | 12,5 | 3,3 | 3,3 | 1,0 | 1,0 | 8,2 | 2,0 | 5,4 | 0,8 |
|  | II | 27,0 | 14,6 | 13,9 | – | – | 12,4 | 7,1 | 4,4 | 0,9 | 21,9 | 13,5 | 12,8 | – | – | 8,4 | 4,7 | 3,1 | 0,6 |
|  | I+II | 44,0 | 18,2 | 17,5 | 1,4 | 1,4 | 24,4 | 10,2 | 11,9 | 2,3 | 34,4 | 16,8 | 16,1 | 1,0 | 1,0 | 16,6 | 6,7 | 8,5 | 1,4 |
| Трудно- доступные | I | 5,1 | 1,7 | 1,7 | – | – | 3,4 | 0,5 | 2,9 | – | 3,8 | 1,5 | 1,5 | – | – | 2,3 | 0,3 | 2,0 | – |
|  | II | 1,7 | 0,4 | 0,4 | – | – | 1,3 | 0,2 | 1,1 | – | 1,1 | 0,3 | 0,3 | – | – | 0,8 | 0,1 | 0,7 | – |
|  | I+II | 6,8 | 2,1 | 2,1 | – | – | 4,7 | 0,7 | 4,0 | – | 4,9 | 1,8 | 1,8 | – | – | 3,1 | 0,4 | 2,7 | – |
| Итого | I | 22,1 | 5,3 | 5,3 | 1,4 | 1,4 | 15,4 | 3,6 | 10,4 | 1,4 | 16,3 | 4,8 | 4,8 | 1,0 | 1,0 | 10,5 | 2,3 | 7,4 | 0,8 |
|  | II | 28,7 | 15,0 | 14,3 | – | – | 13,7 | 7,3 | 5,5 | 0,9 | 23,0 | 13,8 | 13,1 | – | – | 9,2 | 4,8 | 3,8 | 0,6 |
|  | I+II | 50,8 | 20,3 | 19,6 | 1,4 | 1,4 | 29,1 | 10,9 | 15,9 | 2,3 | 39,3 | 18,6 | 17,9 | 1,0 | 1,0 | 19,7 | 7,1 | 11,2 | 1,4 |

Расчет размера главного пользования произведен по категориям доступности лесосечного фонда (приказ МЛХ РБ от 17.10.2001.г. №191).

Доступный лесосечный фонд составляет 86% от принятой расчетной лесосеки (в ликвиде).

При принятом ежегодном размере главного пользования, имеющийся доступный лесосечный фонд будет использован по хвойным – 11 лет, по твердолиственным – 34 года, по мягколиственным – 9 лет ревизионного периода.

Расчетная лесосека в прошлом ревизионном периоде в 2012 году была пересчитана и уменьшилась на 2 тыс.м3 по причине изменения положения о республиканском ландшафтном заказнике «Прибужское полесье».

Лесосека в последние годы использовалась по хвойным и твердолиственным на 100%, мягколиственным – на 96%.

Принятый размер рубок главного пользования на предстоящий ревизионный период  по ликвидному запасу составляет – 56,3 тыс.м3, в том числе  хвойные - 21,7  тыс.м3. Принятая лесосека на 5,0 тыс.м3 превышает расчетную лесосеку предыдущего лесоустройства и на 7,0 тыс.м3 действующую , в том числе:

- по хвойным  увеличение на 6,7тыс.м3 (44,7%);

- по мягколиственным уменьшение  на  1,6 тыс. м3 (3,1%);

Объем несплошных рубок составляет 6,9% ликвидного запаса от принимаемой расчетной лесосеки и по площади 13,7%. В первой группе лесов 0,9 тыс.м3, во второй группе лесов 3,0 тыс. м3.

Уменьшение расчетной лесосеки по мягколиственному хозяйству (по ольхе черной), произошло за счет назначения добровольно-выборочных и постепенных рубок в водоохранных и прибрежных полосах леса в соответствии  с   пунктом   5.5.8 ТКП 143-2008.

Общий объем вырубаемой древесины составит при РГП 25% среднего изменения запаса.

Таблица 4.2.1.3 Запасы спелых и перестойных насаждений и размер расчетной лесосеки на оборот рубки

| Преобладающая порода | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2024 | 2025-2034 | 2035-2044 | 2045-2054 | 2055-2064 | 2065-2074 | 2075-2084 | 2085-2094 | 2095-2104 | 2105-2114 |
| Сосна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| запас спелых и перестойных, тыс.м3 | 236,6 | 539,9 | 1462,0 | 2470,8 | 3160,3 | 2897,5 | 2959,0 | 2003,1 | 1388,5 | 1190,8 |
| расчетная лесосека, тыс.м3 (ликвид) | 19,6 | 42,5 | 73,1 | 123,5 | 158,0 | 144,8 | 147,9 | 100,1 | 69,4 | 59,5 |
| Ель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| запас спелых и перестойных, тыс.м3 | 10,6 | 34,0 | 74,8 | 82,8 | 59,7 | 41,9 | 55,8 | 44,7 | 38,5 | 33,8 |
| расчетная лесосека, тыс.м3 (ликвид) | 0,7 | 1,9 | 3,7 | 4,1 | 2,9 | 2,0 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,6 |
| Дуб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| запас спелых и перестойных, тыс.м3 | 47,7 | 74,9 | 71,3 | 94,7 | 102,7 | 97,0 | 96,9 | 97,2 | 69,3 | 58,4 |
| расчетная лесосека, тыс.м3 (ликвид) | 1,4 | 3,1 | 3,5 | 4,7 | 5,1 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,4 | 2,9 |
| Граб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| запас спелых и перестойных, тыс.м3 | 0,4 | 8,3 | 8,5 | 14,6 | 13,3 | 10,2 | 10,1 | 7,8 | 7,9 | 8,3 |
| расчетная лесосека, тыс.м3 (ликвид) | – | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Ясень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| запас спелых и перестойных, тыс.м3 | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 6,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| расчетная лесосека, тыс.м3 (ликвид) | – | – | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Акация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| запас спелых и перестойных, тыс.м3 | – | – | – | 3,5 | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| расчетная лесосека, тыс.м3 (ликвид) | – | – | – | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Береза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| запас спелых и перестойных, тыс.м3 | 81,0 | 276,8 | 492,8 | 256,8 | 208,1 | 174,6 | 137,0 | 105,5 | 105,7 | 278,3 |
| расчетная лесосека, тыс.м3 (ликвид) | 10,9 | 17,3 | 49,2 | 25,6 | 20,8 | 17,4 | 13,7 | 10,5 | 10,5 | 27,8 |
| Осина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| запас спелых и перестойных, тыс.м3 | 29,3 | 21,5 | 41,5 | 16,9 | 8,6 | 14,9 | 21,0 | 36,0 | 23,7 | 10,5 |
| расчетная лесосека, тыс.м3 (ликвид) | 2,3 | 1,6 | 4,1 | 1,6 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 3,6 | 2,3 | 1,0 |
| Ольха черная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| запас спелых и перестойных, тыс.м3 | 217,8 | 289,0 | 406,3 | 148,2 | 149,5 | 131,4 | 212,0 | 169,0 | 211,3 | 360,7 |

Продолжение таблицы 4.2.1.3

| Преобладающая порода | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014-2023 | 2024-2033 | 2034-2043 | 2044-2053 | 2054-2063 | 2064-2073 | 2074-2083 | 2084-2093 | 2094-2103 | 2104-2113 |
| расчетная лесосека, тыс.м3 (ликвид) | 15,9 | 16,7 | 40,6 | 14,8 | 14,9 | 13,1 | 21,2 | 16,9 | 21,1 | 36,0 |
| Ива древовидная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| запас спелых и перестойных, тыс.м3 | – | 5,7 | 6,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,2 | 1,7 | 0,9 |
| расчетная лесосека, тыс.м3 (ликвид) | – | – | 0,6 | – | – | – | – | 0,2 | 0,1 | – |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запас спелых и перестойных, тыс.м3 | 623,9 | 1250,8 | 2565,0 | 3094,9 | 3709,6 | 3375,5 | 3499,9 | 2474,5 | 1855,6 | 1950,8 |
| Расчетная лесосека, тыс.м3 ликвид | 50,8 | 88,9 | 175,3 | 175,5 | 203,4 | 184,3 | 193,2 | 138,9 | 109,3 | 129,5 |

В таблице 4.2.1.3 приведен расчет лесосек на десять десятилетних периодов (оборот рубки). Согласно данному расчету расчетная лесосека будет увеличиваться на протяжении пяти периодов.

Таблица 4.2.1.4 Распределение ежегодной расчетной лесосеки по способам рубок

Числитель – площадь, га,

знаменатель – ликвидный запас, тыс. м3

| Группы пород | Ежегодная расчетная лесосека по рубкам главного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  |  | в т.ч. по способам рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сплошные |  |  | в т. ч. с сохранением подроста |  |  | постепенные |  |  | добровольно-выборочные |  |  |
|  | доступ-ные |  | трудно- доступ- ные | итого | доступ-ные | трудно- доступ- ные | итого | доступ-ные | трудно- доступ- ные | итого | доступ-ные | трудно- доступ- ные | итого | доступ-ные | трудно- доступ- ные | итого |
| Леса I группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные |  | 17 3,6 | 7 1,7 | 24 5,3 | 12 2,9 | 7 1,7 | 19 4,6 | 1 0,3 | – – | 1 0,3 | 3 0,6 | – – | 3 0,6 | 2 0,1 | – – | 2 0,1 |
| Твердолиственные |  | 5 1,4 | – – | 5 1,4 | 5 1,4 | – – | 5 1,4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| Мягколиственные |  | 55 12,0 | 17 3,4 | 72 15,4 | 51 11,8 | 17 3,4 | 68 15,2 | 1 0,3 | – – | 1 0,3 | – – | – – | – – | 4 0,2 | – – | 4 0,2 |
| Итого |  | 77 17,0 | 24 5,1 | 101 22,1 | 68 16,1 | 24 5,1 | 92 21,2 | 2 0,6 | – – | 2 0,6 | 3 0,6 | – – | 3 0,6 | 6 0,3 | – – | 6 0,3 |
| в % по площади по запасу |  | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 | 88,3 94,7 | 100,0 100,0 | 91,1 95,9 | 2,6 3,5 | – – | 2,0 2,7 | 3,9 3,5 | – – | 3,0 2,7 | 7,8 1,8 | – – | 5,9 1,4 |
| Леса II группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные |  | 74 14,6 | 2 0,4 | 76 15,0 | 49 11,6 | 2 0,4 | 51 12,0 | 1 0,3 | – – | 1 0,3 | 25 3,0 | – – | 25 3,0 | – – | – – | – – |
| Мягколиственные |  | 57 12,4 | 10 1,3 | 67 13,7 | 57 12,4 | 10 1,3 | 67 13,7 | 2 0,4 | – – | 2 0,4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| Итого |  | 131 27,0 | 12 1,7 | 143 28,7 | 106 24,0 | 12 1,7 | 118 25,7 | 3 0,7 | – – | 3 0,7 | 25 3,0 | – – | 25 3,0 | – – | – – | – – |
| в % по площади по запасу |  | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 | 80,9 88,9 | 100,0 100,0 | 82,5 89,5 | 2,3 2,6 | – – | 2,1 2,4 | 19,1 11,1 | – – | 17,5 10,5 | – – | – – | – – |
| Всего по лесхозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные |  | 91 18,2 | 9 2,1 | 100 20,3 | 61 14,5 | 9 2,1 | 70 16,6 | 2 0,6 | – – | 2 0,6 | 28 3,6 | – – | 28 3,6 | 2 0,1 | – – | 2 0,1 |

Продолжение таблицы 4.2.1.4

| Группы пород | Ежегодная расчетная лесосека по рубкам главного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  |  | в т.ч. по способам рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сплошные |  |  | в т. ч. с сохранением подроста |  |  | постепенные |  |  | добровольно-выборочные |  |  |
|  | доступ-ные | трудно- доступ- ные | итого | доступ-ные | трудно- доступ- ные | итого | доступ-ные | трудно- доступ- ные | итого | доступ-ные | трудно- доступ- ные | итого | доступ-ные | трудно- доступ- ные | итого |
| Твердолиственные | 5 1,4 | – – | 5 1,4 | 5 1,4 | – – | 5 1,4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| Мягколиственные | 112 24,4 | 27 4,7 | 139 29,1 | 108 24,2 | 27 4,7 | 135 28,9 | 3 0,7 | – – | 3 0,7 | – – | – – | – – | 4 0,2 | – – | 4 0,2 |
| Итого | 208 44,0 | 36 6,8 | 244 50,8 | 174 40,1 | 36 6,8 | 210 46,9 | 5 1,3 | – – | 5 1,3 | 28 3,6 | – – | 28 3,6 | 6 0,3 | – – | 6 0,3 |
| в % по площади по запасу | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 | 83,7 91,1 | 100,0 100,0 | 86,1 92,3 | 2,4 3,0 | – – | 2,0 2,6 | 13,5 8,2 | – – | 11,4 7,1 | 2,8 0,7 | – – | 2,5 0,6 |

Таблица 4.2.1.5 Товарная структура спелых и перестойных древостоев, возможных для эксплуатации (включенных в расчет размера рубок главного пользования)

| Составляющая порода | Средний объем хлыста, м3 | Общий запас дре-весины, тыс.м3 | В том числе ликвидная древесина |  |  |  |  |  |  | Отходы, тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | деловая |  |  |  | техноло-гическое сырье | дрова топлив-ные | итого ликвида |  |
|  |  |  | всего | из нее |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | крупная | средняя | мелкая |  |  |  |  |
| Сосна – всего | 0,758 | 258,3 | 215,7 | 96,9 | 106,2 | 12,5 | 8,8 | 3,3 | 227,8 | 30,5 |
| в том числе: доступные | 0,771 | 226,8 | 189,7 | 85,4 | 93,4 | 10,9 | 7,3 | 2,9 | 199,9 | 26,9 |
| труднодоступные | 0,745 | 31,5 | 26,0 | 11,5 | 12,8 | 1,6 | 1,5 | 0,4 | 27,9 | 3,6 |
| Ель – всего | 0,636 | 20,5 | 17,8 | 9,6 | 6,6 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 18,4 | 2,1 |
| в том числе: доступные | 0,642 | 19,6 | 17,0 | 9,2 | 6,2 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 17,5 | 2,1 |
| труднодоступные | 0,630 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | – | – | – | 0,9 | – |
| Дуб – всего | 1,196 | 46,6 | 32,9 | 25,7 | 6,7 | 0,5 | 6,0 | 2,3 | 41,2 | 5,4 |
| в том числе: доступные | 1,196 | 46,6 | 32,9 | 25,7 | 6,7 | 0,5 | 6,0 | 2,3 | 41,2 | 5,4 |
| труднодоступные | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Береза - всего | 0,444 | 112,6 | 66,6 | 25,6 | 37,4 | 3,6 | 30,5 | 7,7 | 104,8 | 7,7 |
| в том числе: доступные | 0,567 | 91,8 | 55,7 | 22,8 | 30,5 | 2,4 | 23,9 | 5,8 | 85,4 | 6,3 |
| труднодоступные | 0,322 | 20,8 | 10,9 | 2,8 | 6,9 | 1,2 | 6,6 | 1,9 | 19,4 | 1,4 |
| Ольха черная - всего | 0,529 | 242,3 | 151,5 | 43,7 | 97,5 | 10,3 | 57,4 | 6,6 | 215,5 | 26,7 |
| в том числе: доступные | 0,576 | 162,0 | 103,2 | 31,0 | 65,8 | 6,4 | 37,0 | 3,7 | 143,9 | 18,0 |
| труднодоступные | 0,483 | 80,3 | 48,3 | 12,7 | 31,7 | 3,9 | 20,4 | 2,9 | 71,6 | 8,7 |
| Осина – всего | 0,627 | 33,1 | 14,9 | 7,2 | 7,5 | 0,2 | 12,8 | 3,8 | 31,5 | 1,6 |
| в том числе: доступные | 0,660 | 31,8 | 14,3 | 6,9 | 7,2 | 0,2 | 12,2 | 3,7 | 30,2 | 1,6 |
| труднодоступные | 0,594 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | – | 0,6 | 0,1 | 1,3 | – |
| Итого по лесхозу |  | 713,2 | 499,3 | 208,7 | 261,9 | 28,7 | 115,8 | 23,9 | 639,2 | 74,0 |
| в том числе: доступные | – | 578,4 | 412,8 | 181,0 | 209,8 | 22,0 | 86,7 | 18,6 | 518,1 | 60,3 |
| труднодоступные | – | 134,8 | 86,5 | 27,7 | 52,1 | 6,7 | 29,1 | 5,3 | 121,1 | 13,7 |

Таблица 4.2.1.6  Распределение ежегодной расчетной лесосеки по лесничествам и способам рубок

Площадь, га; запас, м3 ликвида

| Наименование лесничества | Группы пород | Расчетная лесосека |  | В том числе по способам рубок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь | запас | сплошные |  | в том числе с сохра-нением подроста |  | постепенные |  | выборочные |  |
|  |  |  |  | площадь | запас | площадь | запас | площадь | запас | площадь | запас |
| Высоковское | хвойные | 411,9 | 62,3 | 136,6 | 32,1 | – | – | 275,3 | 30,3 | – | – |
|  | мягколиственные | 59,0 | 12,5 | 59,0 | 12,6 | – | – | – | – | – | – |
|  | Итого | 470,9 | 74,9 | 195,6 | 44,7 | – | – | 275,3 | 30,3 | – | – |
| Каменецкое | хвойные | 98,8 | 24,2 | 98,8 | 24,2 | 0,9 | 0,3 | – | – | – | – |
|  | мягколиственные | 168,8 | 35,9 | 168,8 | 35,9 | 0,8 | 0,2 | – | – | – | – |
|  | Итого | 267,6 | 60,1 | 267,6 | 60,1 | 1,7 | 0,5 | – | – | – | – |
| Пелищенское | хвойные | 77,3 | 19,5 | 77,3 | 19,5 | – | – | – | – | – | – |
|  | мягколиственные | 98,2 | 20,9 | 98,2 | 20,9 | – | – | – | – | – | – |
|  | Итого | 175,5 | 40,4 | 175,5 | 40,4 | – | – | – | – | – | – |
| Чернавчицкое | мягколиственные | 112,7 | 22,7 | 112,7 | 22,7 | – | – | – | – | – | – |
|  | Итого | 112,7 | 22,7 | 112,7 | 22,7 | – | – | – | – | – | – |
| Муховецкое | хвойные | 68,3 | 14,9 | 68,3 | 15,0 | 0,3 | – | – | – | – | – |
|  | твердолиственные | 35,4 | 7,9 | 35,4 | 7,9 | – | – | – | – | – | – |
|  | мягколиственные | 125,8 | 27,9 | 120,9 | 27,6 | 0,9 | 0,2 | – | – | 4,9 | 0,2 |
|  | Итого | 229,5 | 50,7 | 224,6 | 50,5 | 1,2 | 0,2 | – | – | 4,9 | 0,2 |
| Брестское | хвойные | 101,4 | 21,5 | 72,8 | 19,1 | 4,1 | 1,2 | 11,2 | 1,6 | 17,4 | 0,8 |
|  | твердолиственные | 34,7 | 7,9 | 34,7 | 7,9 | 5,1 | 1,3 | – | – | – | – |
|  | мягколиственные | 365,8 | 79,6 | 347,6 | 78,9 | 0,6 | 0,1 | – | – | 18,2 | 0,7 |
|  | Итого | 501,9 | 109,0 | 455,1 | 105,9 | 9,8 | 2,6 | 11,2 | 1,6 | 35,6 | 1,5 |

Продолжение таблицы 4.2.1.6

| Наименование лесничества | Группы пород | Расчетная лесосека |  | В том числе по способам рубок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь | запас | сплошные |  | в том числе с сохра-нением подроста |  | постепенные |  | выборочные |  |
|  |  |  |  | площадь | запас | площадь | запас | площадь | запас | площадь | запас |
| Меднянское | хвойные | 89,1 | 16,9 | 58,2 | 12,9 | – | – | 30,9 | 4,0 | – | – |
|  | твердолиственные | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,3 | – | – | – | – | – | – |
|  | мягколиственные | 117,0 | 23,7 | 95,5 | 22,1 | 1,4 | 0,3 | – | – | 21,5 | 1,7 |
|  | Итого | 207,3 | 40,9 | 154,9 | 35,3 | 1,4 | 0,3 | 30,9 | 4,0 | 21,5 | 1,7 |
| Домачевское | хвойные | 261,1 | 55,4 | 236,0 | 52,0 | 9,5 | 1,9 | 25,1 | 3,4 | – | – |
|  | твердолиственные | 3,0 | 0,6 | 3,0 | 0,6 | – | – | – | – | – | – |
|  | мягколиственные | 450,0 | 90,6 | 446,1 | 90,2 | – | – | – | – | 3,9 | 0,2 |
|  | Итого | 714,1 | 146,5 | 685,1 | 142,8 | 9,5 | 1,9 | 25,1 | 3,4 | 3,9 | 0,2 |
| Томашевское | хвойные | 32,8 | 6,3 | 21,2 | 4,9 | – | – | 11,6 | 1,4 | – | – |
|  | мягколиственные | 26,7 | 5,9 | 26,7 | 5,9 | – | – | – | – | – | – |
|  | Итого | 59,5 | 12,2 | 47,9 | 10,8 | – | – | 11,6 | 1,4 | – | – |

Распределение расчетной лесосеки по доступности и группам лесов, группам пород и породам, и фактически набранный объем в рубку на 10-летний период приводится в пояснительных записках по лесничествам.

Таблица 4.2.1.7. Сравнительные показатели проектируемого, фактического и перспективного размера главного пользования лесом

тыс.м3 ликвида

| Группа пород и преобладающая порода | Размер расчетной лесосеки |  |  | Фактическая средне-годовая заготовка спелой древесины в предыдущем ревпериоде | Среднегодовой прирост насаждений, включенных в расчет размера рубок, общий запас |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | действовавшей в предыдущем ревпериоде | на предстоящий ревпериод | ожидаемой на начало следующего ревпериода |  |  |
| Хвойные | 15,0 | 20,3 | 45,6 | 15,0 | 168,1 |
| в том числе сосна | 14,3 | 19,6 | 43,7 | х | 165,3 |
| Твердолиственные | 1,5 | 1,4 | 3,3 | 1,5 | 5,2 |
| в том числе дуб | 1,4 | 1,4 | 3,2 | х | 4,8 |
| Мягколиственные | 34,8 | 29,1 | 36,6 | 31,5 | 52,5 |
| в том числе береза | 2,2 | 10,9 | 17,6 | х | 26,8 |
| ольха черная | 28,5 | 15,9 | 17,4 | х | 23,3 |
| осина | 4,1 | 2,3 | 1,6 | х | 2,2 |
| Итого | 51,3 | 50,8 | 85,5 | 48,0 | 225,8 |
| % к запроектированной | х | -1 | 152 | 15 | 361 |

### 4.2.2 Рубки промежуточного пользования

Рубки промежуточного пользования являются одним из основных лесоводственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, формированию устойчивых древостоев с высокими эстетическими и защитными функциями. Кроме того, рубки промежуточного пользования являются важным дополнительным источником получения древесины.

Рубок ухода назначение в соответствии с ТКП 143-2008 (02080) [16].

При проведении полевых лесоустроительных работ были выявлены насаждения, требующие проведения рубок ухода по лесоводственным  критериям. Запроектированный размер рубок ухода приведен в таблице 4.2.2.1.

Срок повторяемости рубок ухода составляет 3-5 лет при проведении осветлений и 10-15 лет при проведении прореживаний, проходных рубок в зависимости от состояния насаждений, преобладающей породы и других факторов. Наиболее интенсивные рубки ухода проектируется проводить в мягколиственных насаждениях с примесью хвойных и твердолиственных пород в составе, с целью перевода их в хозяйственно-ценные древостои. Лесоустройством в полевой период выявлены объемы рубок обновления и переформирования, которые проводятся в насаждениях, где запрещено проведение рубок главного пользования. Запроектированный ежегодный объем рубок приведен в таблице 4.2.2.

Основной целью рубок обновления и переформирования является недопущение естественного распада насаждений вследствие их старения, обеспечение постоянства лесопокрытого состояния лесных участков, сокращение и усиление специальных функций насаждений – водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других.

Технология рубок ухода должна соответствовать государственному стандарту [27]. Вырубленный при осветлении и прочистке хворост, в случае отсутствия его сбыта, следует укладывать в небольшие кучи высотой до 0,5 метра и оставлять для перегнивания или измельчать и равномерно разбрасывать по площади участка. Неликвидный хворост длиной до 1,5 метра может быть оставлен на месте рубки без измельчения, но с обязательной укладкой его на землю для скорейшего перегнивания. На участках леса с повышенной пожарной опасностью, а также в местах, интенсивно посещаемых населением, допускается сжигание неликвидного хвороста в кучах после предварительного вытаскивания его на поляны, прогалины, просветы при соблюдении правил пожарной безопасности.

Проведение прореживаний и проходных рубок на участках с площадью более 1 га производить только после устройства технологической сети – прокладки технологических коридоров, если они не были проложены при предыдущих приемах рубки и устройства погрузочных площадок. Валку деревьев производить в просветы между кронами растущих деревьев под углом к волоку не более 40 градусов: при наличии подроста – вершиной на волок, при отсутствии подроста – комлем к волоку. Обрезку сучьев и раскряжевку хлыстов следует выполнять на лесосеке с последующей вывозкой сортиментов. Трелевка хлыстов, особенно при наличии в древостоях второго яруса или благонадежного подроста, а также ценных подлесочных пород и высокопродуктивных ягодников, не допускается. Для предохранения оставляемых деревьев от повреждений по границам технологических коридоров следует ставить защитные колья или оставлять «отбойные» деревья из числа подлежащих рубке. Движение трелевочных механизмов разрешается только по технологическим коридорам и погрузочным площадкам. Заезд на пасеку допускается только при бесчокерной трелевке в чистых древостоях без подроста, подлеска и высокопродуктивных ягодников. Колесные трактора, используемые на трелевке, должны быть оборудованы лебедками для подтрелевки сортиментов к волоку. Проведение всех видов рубок должно соответствовать правилам по охране и безопасности труда.

Таблица 4.2.2.1 Размер проектируемой заготовки древесины при проведении рубок ухода за лесом

| Группа пород | Площадь насаждений, га |  | Запас, тыс.м3 |  | Срок повто-ряе- мости, лет | Ежегодный размер |  |  |  |  | Степень охвата насаждений в возрасте рубок ухода за лесом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в возрасте рубок ухода | запроек-тировано к уходу | выби- раемый | в т.ч. сухос- той |  | пло- щадь, га | выбираемый запас, тыс.м3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | общий | в т.ч. сухостой | ликвид-ный | деловой |  |
| Осветление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 2021,8 | 332,1 | 2,0 | – | 3,9 | 85,9 | 0,4 | – | 0,1 | – | 16 |
| Твердолиственные | 201,7 | 73,3 | 0,2 | – | 4,2 | 17,6 | 0,1 | – | – | – | 36 |
| Мягколиственные | 1364,9 | 35,7 | 0,2 | – | 4,8 | 7,4 | – | – | – | – | 3 |
| Кроме того, осветление в молодняках, возникающих в течение ревпериода | – | – | – | – | – | 41 | 0,2 | – | – | – | – |
| Итого осветлений | 3588,4 | 441,1 | 2,4 | – | – | 110,9 | 0,5 | – | 0,1 | – | 12 |
| Прочистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 2499,5 | 1175,4 | 15,2 | – | 9,5 | 124,1 | 1,6 | – | 0,8 | 0,2 | 47 |
| Твердолиственные | 145,3 | 38,6 | 0,3 | – | 6,4 | 6,1 | – | – | – | – | 27 |
| Мягколиственные | 1315,1 | 103,8 | 1,8 | – | 6,6 | 15,7 | 0,3 | – | 0,2 | – | 8 |
| Итого прочисток | 3959,9 | 1317,8 | 17,3 | – | – | 145,9 | 1,9 | – | 1,0 | 0,2 | 33 |
| Прореживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 5286,2 | 2692,1 | 95,2 | 0,6 | 9,9 | 270,8 | 9,6 | 0,1 | 7,6 | 4,1 | 51 |
| Твердолиственные | 250,4 | 37,8 | 0,8 | – | 9,2 | 4,2 | 0,1 | – | 0,1 | – | 15 |
| Мягколиственные | 2143,2 | 198,5 | 4,7 | – | 6,9 | 28,7 | 0,6 | – | 0,5 | 0,2 | 9 |
| Итого прореживаний | 7679,8 | 2928,4 | 100,7 | 0,6 | – | 303,7 | 10,3 | 0,1 | 8,2 | 4,3 | 38 |

Продолжение таблицы 4.2.2.1

| Группа пород | Площадь насаждений, га |  | Запас, тыс.м3 |  | Срок повто-ряе- мости, лет | Ежегодный размер |  |  |  |  | Степень охвата насаждений в возрасте рубок ухода за лесом, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в возрасте рубок ухода | запроек-тировано к уходу | выби- раемый | в т.ч. сухос- той |  | пло- щадь, га | выбираемый запас, тыс.м3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | общий | в т.ч. сухостой | ликвид-ный | деловой |  |
| Прорубка технологических коридоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | – | – | – | – | – | – | 2,4 | – | 1,9 | 1,1 | – |
| Мягколиственные | – | – | – | – | – | – | 0,2 | – | 0,2 | – | – |
| Итого | – | – | – | – | – | – | 2,6 | – | 2,1 | 1,1 | – |
| Проходная рубка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 35754,4 | 10418,8 | 479,8 | 7,2 | 10,0 | 1041,7 | 47,9 | 0,7 | 41,5 | 29,2 | 29 |
| Твердолиственные | 2163,9 | 45,0 | 1,9 | – | 11,3 | 4,0 | 0,2 | – | 0,2 | – | 2 |
| Мягколиственные | 8418,2 | 124,8 | 4,6 | – | 7,8 | 16,2 | 0,6 | – | 0,5 | 0,3 | 1 |
| Итого проходных рубок | 46336,5 | 10588,6 | 486,3 | 7,2 | – | 1061,9 | 48,7 | 0,7 | 42,2 | 29,5 | 23 |
| Прорубка технологических коридоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | – | – | – | – | – | – | 16,0 | – | 13,9 | 10,0 | – |
| Мягколиственные | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,1 | – | – |
| Итого | – | – | – | – | – | – | 16,1 | – | 14,0 | 10,0 | – |
| Всего по лесхозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 45561,9 | 14618,4 | 592,2 | 7,8 | – | 1522,5 | 77,9 | 0,8 | 65,8 | 44,6 | 32 |
| Твердолиственные | 2761,3 | 194,7 | 3,2 | – | – | 31,9 | 0,4 | – | 0,3 | – | 7 |
| Мягколиственные | 13241,4 | 462,8 | 11,3 | – | – | 68,0 | 1,8 | – | 1,5 | 0,5 | 3 |
| Итого | 61564,6 | 15275,9 | 606,7 | 7,8 | – | 1622,4 | 80,1 | 0,8 | 67,6 | 45,1 | 25 |

Таблица 4.2.2.2 Проектируемый ежегодный объем рубок ухода по лесничествам

Площадь, га; запас, м3

| Группа пород | Осветление |  |  | Прочистка |  |  | Прореживание |  |  | Проходная рубка |  |  | Технологич. коридоры |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло- щадь | выбираемый запас |  | пло- щадь | выбираемый запас |  | пло- щадь | выбираемый запас |  | пло- щадь | выбираемый запас |  | запас |  | пло- щадь | выбираемый запас |  |
|  |  | об- щий | лик- вид |  | об- щий | лик- вид |  | об- щий | лик- вид |  | об- щий | лик- вид | об- щий | лик- вид |  | об- щий | лик- вид |
| Высоковское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойные | 19,1 | 47 | – | 1,7 | 24 | 10 | 8,0 | 336 | 284 | 83,5 | 3207 | 2802 | 2209 | 1932 | 112,3 | 5823 | 5028 |
| твердолиственные | 1,4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,4 | 3 |  |
| мягколиственные | 0,6 | 3 | – | 0,3 | 6 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,9 | 9 | 4 |
| Итого | 21,1 | 53 | – | 2,0 | 30 | 14 | 8,0 | 336 | 284 | 83,5 | 3207 | 2802 | 2209 | 1932 | 114,6 | 5835 | 5032 |
| Каменецкое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойные | 1,4 | 6 | – | 0,6 | 4 |  | 11,0 | 552 | 465 | 105,9 | 5362 | 4688 | 1064 | 926 | 118,9 | 6988 | 6079 |
| твердолиственные | 1,3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 | 2 |  |
| мягколиственные | 0,3 | 3 | – | – | – | – | 0,1 | 2 | 2 | 4,2 | 157 | 143 |  |  | 4,6 | 162 | 145 |
| Итого | 3,0 | 11 | – | 0,6 | 4 |  | 11,1 | 554 | 467 | 110,1 | 5519 | 4831 | 1064 | 926 | 124,8 | 7152 | 6224 |
| Пелищенское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойные | 15,1 | 45 | – | 1,3 | 18 | 6 | 5,3 | 165 | 132 | 103,8 | 5656 | 4864 | 1727 | 1484 | 125,5 | 7611 | 6486 |
| твердолиственные | – | – | – | 1,8 | 4 | – | 0,5 | 18 | 14 | – | – | – | 5 | 4 | 2,3 | 27 | 18 |
| мягколиственные | 0,1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2,0 | 87 | 77 | 20 | 16 | 2,1 | 108 | 93 |
| Итого | 15,2 | 46 | – | 3,1 | 22 | 6 | 5,8 | 183 | 146 | 105,8 | 5743 | 4941 | 1752 | 1504 | 129,9 | 7746 | 6597 |
| Чернавчицкое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойные | 0,7 | 2 | – | 5,0 | 143 | 118 | 41,1 | 1883 | 1608 | 149,3 | 7109 | 6222 | 1959 | 1710 | 196,1 | 11096 | 9658 |
| твердолиственные | 1,1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1,8 | 104 | 94 | 8 | 7 | 2,9 | 115 | 101 |
| мягколиственные | 0,8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 2,7 | 91 | 79 | 30 | 25 | 3,5 | 124 | 104 |
| Итого | 2,6 | 8 | – | 5,0 | 143 | 118 | 41,1 | 1883 | 1608 | 153,8 | 7304 | 6395 | 1997 | 1742 | 202,5 | 11335 | 9863 |
| Муховецкое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойные | 6,5 | 28 | 2 | 12,9 | 194 | 108 | 58,1 | 1938 | 1569 | 179,2 | 8097 | 6999 | 3091 | 2669 | 256,7 | 13348 | 11347 |
| твердолиственные | 5,8 | 16 | – | 2,5 | 26 | 14 | 1,4 | 34 | 27 | 1,8 | 59 | 51 |  |  | 11,5 | 135 | 92 |
| мягколиственные | 0,9 | 5 | – | 0,5 | 6 | 1 | 1,9 | 43 | 32 | 3,2 | 125 | 109 | 45 | 38 | 6,5 | 224 | 180 |
| Итого | 13,2 | 49 | 2 | 15,9 | 226 | 123 | 61,4 | 2015 | 1628 | 184,2 | 8281 | 7159 | 3136 | 2707 | 274,7 | 13707 | 11619 |

Продолжение таблицы 4.2.2.2

| Группа пород | Осветление |  |  | Прочистка |  |  | Прореживание |  |  | Проходная рубка |  |  | Технологич. коридоры |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло- щадь | выбираемый запас |  | пло- щадь | выбираемый запас |  | пло- щадь | выбираемый запас |  | пло- щадь | выбираемый запас |  | запас |  | пло- щадь | выбираемый запас |  |
|  |  | об- щий | лик- вид |  | об- щий | лик- вид |  | об- щий | лик- вид |  | об- щий | лик- вид | об- щий | лик- вид |  | об- щий | лик- вид |
| Брестское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойные | 9,3 | 38 | 3 | 33,7 | 400 | 151 | 54,9 | 1885 | 1358 | 73,9 | 2774 | 2409 | 1227 | 1012 | 171,8 | 6324 | 4933 |
| твердолиственные | 3,0 | 10 | – | 0,4 | 4 | 1 | 1,4 | 23 | 15 | 0,4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5,2 | 53 | 28 |
| мягколиственные | 1,2 | 10 | 1 | 7,2 | 148 | 89 | 3,0 | 101 | 79 | 1,3 | 45 | 38 | 23 | 18 | 12,7 | 327 | 225 |
| Итого | 13,5 | 58 | 4 | 41,3 | 552 | 241 | 59,3 | 2009 | 1452 | 75,6 | 2832 | 2457 | 1253 | 1032 | 189,7 | 6704 | 5186 |
| Меднянское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойные | 18,8 | 213 | 82 | 27,1 | 246 | 61 | 42,5 | 1119 | 821 | 104,8 | 5019 | 4331 | 2693 | 2278 | 193,2 | 9290 | 7573 |
| твердолиственные | 2,3 | 12 | – | 1,2 | 10 | 3 | 0,9 | 15 | 6 | – | – | – | – | – | 4,4 | 37 | 9 |
| мягколиственные | 1,3 | 6 | 2 | – | – | – | 1,4 | 47 | 35 | 0,6 | 24 | 21 | 20 | 17 | 3,3 | 97 | 75 |
| Итого | 22,4 | 231 | 84 | 28,3 | 256 | 64 | 44,8 | 1181 | 862 | 105,4 | 5043 | 4352 | 2713 | 2295 | 200,9 | 9424 | 7657 |
| Домачевское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойные | 10,8 | 40 | – | 33,0 | 382 | 170 | 10,1 | 322 | 262 | 98,4 | 4080 | 3527 | 1783 | 1545 | 152,3 | 6607 | 5504 |
| твердолиственные | 2,0 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,0 | 5 | – |
| мягколиственные | 2,2 | 11 | – | 5,4 | 79 | 50 | 15,0 | 264 | 214 | 1,1 | 24 | 20 | 132 | 108 | 23,7 | 510 | 392 |
| Итого | 15,0 | 56 | – | 38,4 | 461 | 220 | 25,1 | 586 | 476 | 99,5 | 4104 | 3547 | 1915 | 1653 | 178,0 | 7122 | 5896 |
| Томашевское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойные | 4,2 | 25 | 5 | 8,8 | 200 | 140 | 39,8 | 1385 | 1084 | 142,9 | 6663 | 5697 | 2618 | 2240 | 195,7 | 10891 | 9166 |
| твердолиственные | 0,7 | 1 | – | 0,2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,9 | 3 | 1 |
| мягколиственные | – | – | – | 2,3 | 40 | 24 | 7,3 | 216 | 162 | 1,1 | 34 | 28 | 73 | 59 | 10,7 | 363 | 273 |
| Итого | 4,9 | 26 | 5 | 11,3 | 242 | 165 | 47,1 | 1601 | 1246 | 144,0 | 6697 | 5725 | 2691 | 2299 | 207,3 | 11257 | 9440 |

Таблица 4.2.2.3 Размер проектируемой заготовки древесины при проведении рубок обновления и переформирования

Площадь, га; запас, тыс. м3

| Группа пород | Выявленный фонд |  | Запроектировано в рубку на предстоящий ревизионный период |  |  |  |  | Срок выруб-ки, лет | Ежегодный размер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло-щадь | запас | пло-щадь | выбираемый запас |  |  |  |  | пло-щадь | выбираемый запас |  |  |  |
|  |  |  |  | общий | в т.ч. сухостой | ликви-дный | деловой |  |  | общий | в т.ч. сухостой | ликви-дный | деловой |
| Рубки обновления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 20,3 | 2,2 | 20,3 | 2,2 | – | 2,0 | 1,8 | 10 | 2,0 | 0,2 | – | 0,2 | 0,2 |
| Итого | 20,3 | 2,2 | 20,3 | 2,2 | – | 2,0 | 1,8 |  | 2,0 | 0,2 | – | 0,2 | 0,2 |
| Рубки переформирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягколиственные | 59,9 | 3,0 | 59,9 | 3,0 | – | 2,7 | 1,7 | 10 | 6,1 | 0,3 | – | 0,3 | 0,2 |
| Итого | 59,9 | 3,0 | 59,9 | 3,0 | – | 2,7 | 1,7 |  | 6,1 | 0,3 | – | 0,3 | 0,2 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 20,3 | 2,2 | 20,3 | 2,2 | – | 2,0 | 1,8 | 10 | 2,0 | 0,2 | – | 0,2 | 0,2 |
| Мягколиственные | 59,9 | 3,0 | 59,9 | 3,0 | – | 2,7 | 1,7 | 10 | 6,1 | 0,3 | – | 0,3 | 0,2 |
| Итого | 80,2 | 5,2 | 80,2 | 5,2 | – | 4,7 | 3,5 |  | 8,1 | 0,5 | – | 0,5 | 0,4 |

Таблица 4.2.2.4 Проектируемый ежегодный объем рубок обновления и переформирования по лесничествам

Площадь, га; запас, м3

| Группа пород | Рубки обновления |  |  | Рубки переформирования |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло-щадь | выбираемый запас |  | пло-щадь | выбираемый запас |  | пло-щадь | выбираемый запас |  |
|  |  | общий | ликвид-ный |  | общий | ликвид-ный |  | общий | ликвид-ный |
| Высоковское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягколиственные | – | – | – | 0,5 | 10 | 9 | 0,5 | 10 | 9 |
| Итого | – | – | – | 0,5 | 10 | 9 | 0,5 | 10 | 9 |
| Каменецкое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 0,2 | 5 | 5 | – | – | – | 0,2 | 5 | 5 |
| Мягколиственные | – | – | – | 0,4 | 12 | 12 | 0,4 | 12 | 12 |
| Итого | 0,2 | 5 | 5 | 0,4 | 12 | 12 | 0,6 | 17 | 17 |
| Пелищенское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 0,1 | 4 | 3 | – | – | – | 0,1 | 4 | 3 |
| Итого | 0,1 | 4 | 3 | – | – | – | 0,1 | 4 | 3 |
| Муховецкое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягколиственные | – | – | – | 4,5 | 257 | 230 | 4,5 | 257 | 230 |
| Итого | – | – | – | 4,5 | 257 | 230 | 4,5 | 257 | 230 |
| Брестское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 0,1 | 4 | 3 | – | – | – | 0,1 | 4 | 3 |
| Мягколиственные | – | – | – | 0,2 | 5 | 5 | 0,2 | 5 | 5 |
| Итого | 0,1 | 4 | 3 | 0,2 | 5 | 5 | 0,3 | 9 | 8 |
| Меднянское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягколиственные | – | – | – | 0,5 | 14 | 12 | 0,5 | 14 | 12 |
| Итого | – | – | – | 0,5 | 14 | 12 | 0,5 | 14 | 12 |
| Томашевское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 1,6 | 210 | 185 | – | – | – | 1,6 | 210 | 185 |
| Итого | 1,6 | 210 | 185 | – | – | – | 1,6 | 210 | 185 |

Таблица 4.2.2.5 Размер проектируемой заготовки древесины при проведении выборочных санитарных рубок

Площадь, га; запас, тыс. м3

| Группа пород | Выявленный фонд |  | Запроектировано в рубку |  |  |  |  | Срок выруб-ки, лет | Ежегодный размер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло-щадь | запас | пло-щадь | выбираемый запас |  |  |  |  | пло-щадь | выбираемый запас |  |  |  |
|  |  |  |  | общий | в т.ч. сухостой | ликви-дный | деловой |  |  | общий | в т.ч. сухостой | ликви-дный | деловой |
| Выборочные санитарные рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 248,9 | 4,8 | 248,9 | 4,8 | 2,2 | 3,7 | 1,1 | 1 | 248,9 | 4,8 | 2,2 | 3,7 | 1,1 |
| Твердолиственные | 8,4 | 0,2 | 8,4 | 0,2 | – | 0,1 | – | 1 | 8,4 | 0,2 | – | 0,1 | – |
| Мягколиственные | 32,0 | 0,8 | 32,0 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 1 | 32,0 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| Итого | 289,3 | 5,8 | 289,3 | 5,8 | 2,4 | 4,4 | 1,2 |  | 289,3 | 5,8 | 2,4 | 4,4 | 1,2 |

Таблица 4.2.2.6 Проектируемый объем выборочных санитарных рубок по лесничествам

Площадь, га; запас, м3

| Группа пород | Ежегодный размер |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | площадь | выбираемый запас |  |
|  |  | общий | ликвидный |
| Высоковское лесничество |  |  |  |
| Хвойные | 3,3 | 152 | 118 |
| Каменецкое лесничество |  |  |  |
| Хвойные | 26,8 | 498 | 384 |
| Твердолиственные | 2,2 | 15 | 12 |
| Мягколиственные | 2,3 | 24 | 19 |
| Итого | 31,3 | 537 | 415 |
| Пелищенское лесничество |  |  |  |
| Хвойные | 86,4 | 1916 | 1430 |
| Чернавчицкое лесничество |  |  |  |
| Хвойные | 20,1 | 487 | 380 |
| Муховецкое лесничество |  |  |  |
| Хвойные | 85,6 | 1273 | 957 |
| Твердолиственные | 2,7 | 53 | 42 |
| Мягколиственные | 29,7 | 783 | 610 |
| Итого | 118,0 | 2109 | 1609 |
| Брестское лесничество |  |  |  |
| Хвойные | 5,2 | 125 | 96 |
| Меднянское лесничество |  |  |  |
| Хвойные | 1,7 | 17 | 12 |
| Домачевское лесничество |  |  |  |
| Хвойные | 14,8 | 320 | 247 |
| Твердолиственные | 3,5 | 84 | 67 |
| Итого | 18,3 | 404 | 314 |
| Томашевское лесничество |  |  |  |
| Хвойные | 5,0 | 50 | 35 |

Таблица 4.2.2.7 Размер проектируемой заготовки древесины при проведении рубок реконструкции

Площадь, га; запас, тыс. м3

| Группа пород | Выявленный фонд |  | Запроектировано в рубку на предстоящий ревизионный период |  |  |  |  | Срок выруб-ки, лет | Ежегодный размер |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло-щадь | запас | пло-щадь | выбираемый запас |  |  |  |  | пло-щадь | выбираемый запас |  |  |  |
|  |  |  |  | общий | в т.ч. сухостой | ликви-дный | деловой |  |  | общий | в т.ч. сухостой | ликви-дный | деловой |
| Сплошной способ реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягколиственные | 40,1 | 0,7 | 40,1 | 0,7 | – | – | – | 5 | 8,0 | 0,1 | – | – | – |
| Итого | 40,1 | 0,7 | 40,1 | 0,7 | – | – | – |  | 8,0 | 0,1 | – | – | – |

Сплошная реконструктивная рубка запроектирована в малоценных мягколиственных насаждениях. После ее проведения предусматривается замена низкопродуктивных, малоценных насаждений на хозяйственно-ценные. Это будет достигнуто за счет создания лесных культур.

Таблица 4.2.2.8 Проектируемый ежегодный объем рубок реконструкции по лесничествам

Площадь, га; запас, м3

| Группа пород | Сплошной способ реконструкции |  |  | Коридорный способ реконструкции |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло-щадь | выбираемый запас |  | пло-щадь | выбираемый запас |  | пло-щадь | выбираемый запас |  |
|  |  | общий | ликвид-ный |  | общий | ликвид-ный |  | общий | ликвид-ный |
| Высоковское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягколиственные | 0,7 | 3 | – | – | – | – | 0,7 | 3 | – |
| Каменецкое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягколиственные | 1,3 | 22 | – | – | – | – | 1,3 | 22 | – |
| Пелищенское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягколиственные | 1,6 | 52 | – | – | – | – | 1,6 | 52 | – |
| Чернавчицкое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягколиственные | 0,7 | 6 | – | – | – | – | 0,7 | 6 | – |
| Брестское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягколиственные | 2,3 | 31 | – | – | – | – | 2,3 | 31 | – |
| Меднянское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягколиственные | 0,3 | 13 | – | – | – | – | 0,3 | 13 | – |
| Домачевское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягколиственные | 1,1 | 16 | – | – | – | – | 1,1 | 16 | – |

Таблица 4.2.2.9 Товарная структура выбираемого запаса при рубках ухода

Числитель – запас тыс. м3,

знаменатель – процент от выбираемого запаса

| Состав-ляющая порода | Выби-раемый запас | В том числе ликвидная древесина |  |  |  |  |  | Отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | деловая древесина |  |  |  | дрова | итого ликвида |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | крупная | средняя | мелкая |  |  |  |
| Осветление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Береза | 2,1 100 | – – | – – | – – | – – | 0,5 23,8 | 0,5 23,8 | 1,6 76,2 |
| Осина | 0,3 100 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0,3 100 |
| Итого | 2,4 100 | – – | – – | – – | – – | 0,5 20,8 | 0,5 20,8 | 1,9 79,2 |
| Прочистка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 3,0 100 | 0,3 10,0 | – – | – – | 0,3 10,0 | 1,1 36,7 | 1,4 46,7 | 1,6 53,3 |
| Береза | 13,8 100 | 1,4 10,1 | – – | – – | 1,4 10,1 | 6,0 43,5 | 7,4 53,6 | 6,4 46,4 |
| Осина | 0,4 100 | 0,1 25,0 | – – | – – | 0,1 25,0 | 0,2 50,0 | 0,3 75,0 | 0,1 25,0 |
| Ольха черная | 0,1 100 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0,1 100 |

Продолжение таблицы 4..2.2.9

| Состав-ляющая порода | Выби-раемый запас | В том числе ликвидная древесина |  |  |  |  |  | Отходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | деловая древесина |  |  |  | дрова | итого ликвида |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | крупная | средняя | мелкая |  |  |  |
| Итого | 17,3 100,0 | 1,8 10,4 | – – | – – | 1,8 10,4 | 7,3 42,2 | 9,1 52,6 | 8,2 47,4 |
| Прореживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 62,0 100,0 | 28,7 46,3 | – – | 12,6 20,3 | 16,1 26,0 | 21,3 34,3 | 50,0 80,6 | 12,0 19,4 |
| Ель | 0,3 100,0 | 0,1 33,3 | 0,1 33,3 | – – | – – | 0,1 33,4 | 0,2 66,7 | 0,1 33,3 |
| Дуб | 0,4 100,0 | 0,1 25,0 | – – | – – | 0,1 25,0 | 0,1 25,0 | 0,2 50,0 | 0,2 50,0 |
| Граб | 0,1 100,0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0,1 100,0 |
| Береза | 35,2 100,0 | 12,3 34,9 | 7,7 21,8 | 4,3 12,2 | 0,3 0,9 | 15,4 43,8 | 27,7 78,7 | 7,5 21,3 |
| Осина | 1,4 100,0 | 0,5 35,7 | 0,3 21,4 | 0,2 14,3 | – – | 0,7 50,0 | 1,2 85,7 | 0,2 14,3 |
| Ольха черная | 1,3 100,0 | 0,5 38,5 | – – | 0,2 15,4 | 0,3 23,1 | 0,6 46,1 | 1,1 84,6 | 0,2 15,4 |
| Итого | 100,7 100,0 | 42,2 41,9 | 8,1 8,0 | 17,3 17,2 | 16,8 16,7 | 38,2 37,9 | 80,4 79,8 | 20,3 20,2 |
| Проходная рубка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 435,5 100,0 | 269,2 61,8 | 65,7 15,1 | 141,1 32,4 | 62,4 14,3 | 107,9 24,8 | 377,1 86,6 | 58,4 13,4 |
| Ель | 0,4 100,0 | 0,3 75,0 | 0,1 25,0 | 0,1 25,0 | 0,1 25,0 | 0,1 25,0 | 0,4 100,0 | – – |
| Дуб | 0,6 100,0 | 0,2 33,3 | 0,1 16,6 | 0,1 16,7 | – – | 0,2 33,4 | 0,4 66,7 | 0,2 33,3 |
| Граб | 0,6 100,0 | 0,3 50,0 | – – | 0,1 16,7 | 0,2 33,3 | 0,2 33,3 | 0,5 83,3 | 0,1 16,7 |
| Клен | 0,1 100,0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 0,1 100,0 |
| Береза | 45,2 100,0 | 24,3 53,8 | 10,0 22,1 | 10,8 24,0 | 3,5 7,7 | 15,6 34,5 | 39,9 88,3 | 5,3 11,7 |
| Осина | 3,3 100,0 | 1,8 54,5 | 0,9 27,2 | 0,7 21,2 | 0,2 6,1 | 1,2 36,4 | 3,0 90,9 | 0,3 9,1 |
| Ольха черная | 0,6 100,0 | 0,3 50,0 | 0,1 16,6 | 0,1 16,7 | 0,1 16,7 | 0,2 33,3 | 0,5 83,3 | 0,1 16,7 |
| Итого | 486,3 100,0 | 296,4 61,0 | 76,9 15,8 | 153,0 31,5 | 66,5 13,7 | 125,4 25,7 | 421,8 86,7 | 64,5 13,3 |

### 4.2.3 Прочие рубки

Таблица 4.2.3.1 Размер проектируемой заготовки древесины при проведении прочих рубок

Площадь - га; запас - тыс. м3

| Группа пород | Выявленный фонд |  | Запроектировано в рубку |  |  |  |  | Срок выруб-ки, лет | Ежегодный размер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло-щадь | запас | пло-щадь | выбираемый запас |  |  |  |  | пло-щадь | выбираемый запас |  |  |
|  |  |  |  | общий | в т.ч. сухостой | ликви-дный | деловой |  |  | общий | ликви-дный | деловой |
| Сплошные санитарные рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 14,1 | 1,5 | 14,1 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 1 | 14,1 | 1,5 | 1,1 | 0,4 |
| Мягколиственные | 8,4 | 1,3 | 8,4 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | – | 1 | 8,4 | 1,3 | 0,5 | – |
| Итого | 22,5 | 2,8 | 22,5 | 2,8 | 2,2 | 1,6 | 0,4 |  | 22,5 | 2,8 | 1,6 | 0,4 |
| Уборка захламленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 2021,6 | 13,1 | 1413,7 | 9,7 | 2,5 | 2,1 | – | 2 | 706,7 | 4,8 | 1,0 | – |
| Твердолиственные | 81,6 | 0,7 | 34,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 16,9 | 0,2 | – | – |
| Мягколиственные | 314,1 | 2,1 | 36,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | – | 2 | 17,8 | 0,1 | 0,1 | – |
| Итого | 2417,3 | 15,9 | 1483,8 | 10,2 | 2,7 | 2,3 | 0,1 |  | 741,4 | 5,1 | 1,1 | – |
| Рубка единичных деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 311,9 | 5,8 | 1,6 | – | – | – | – | 2 | 0,8 | – | – |  |
| Твердолиственные | 86,1 | 1,4 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Мягколиственные | 248,2 | 3,7 | 3,0 | 0,1 | – | 0,1 | 0,1 | 2 | 1,5 | 0,1 | – | – |
| Итого | 646,2 | 10,9 | 4,6 | 0,1 | – | 0,1 | 0,1 |  | 2,3 | 0,1 | – | – |
| Разрубка квартальных просек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 4,1 | 0,6 | 4,1 | 0,6 | – | 0,5 | – | 1 | 4,1 | 0,6 | 0,5 | – |
| Твердолиственные | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | – | 0,1 | – | 1 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | – |
| Мягколиственные | 10,4 | 1,8 | 10,4 | 1,8 | – | 1,6 | – | 1 | 10,4 | 1,8 | 1,6 | – |

Продолжение таблицы 4.2.3.1

| Группа пород | Выявленный фонд |  | Запроектировано в рубку |  |  |  |  | Срок выруб-ки, лет | Ежегодный размер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло-щадь | выбира емый запас | пло-щадь | выбираемый запас |  |  |  |  | пло-щадь | выбираемый запас |  |  |
|  |  |  |  | общий | в т.ч. сухостой | ликви-дный | деловой |  |  | общий | ликви-дный | деловой |
| Итого | 15,9 | 2,6 | 15,9 | 2,6 | – | 2,2 | – |  | 15,9 | 2,6 | 2,2 | – |
| Расчистка квартальных просек и противопожарных разрывов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 4,0 | – | 4,0 | – | – | – | – | 1 | 4,0 | – | – | – |
| Мягколиственные | 242,5 | – | 242,5 | 1,8 | – | – | – | 1 | 242,5 | 1,8 | – | – |
| Итого | 246,5 | – | 246,5 | 1,8 | – | – | – |  | 246,5 | 1,8 | – | – |
| Всего по лесхозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 2355,7 | 21,0 | 1437,5 | 11,8 | 3,4 | 3,7 | 0,4 | 1–2 | 729,7 | 6,9 | 2,6 | 0,4 |
| Твердолиственные | 169,1 | 2,3 | 35,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1–2 | 18,3 | 0,4 | 0,1 | – |
| Мягколиственные | 823,6 | 8,9 | 300,3 | 5,2 | 1,4 | 2,3 | 0,1 | 1–2 | 280,6 | 5,1 | 2,2 | – |
| Итого | 3348,1 | 32,2 | 1773,3 | 17,5 | 4,9 | 6,2 | 0,6 | 1–2 | 1028,6 | 12,4 | 4,9 | 0,4 |

Таблица 4.2.3.2  Проектируемый ежегодный объем прочих рубок по лесничествам

Площадь - га; запас - м3

| Группа пород | Сплошные санитарные рубки |  |  | Уборка захламленности |  |  | Рубка единичных деревьев |  |  | Разрубка кварталь-ных просек |  |  | Расчистка квартальных просек и п/п разрывов |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло-щадь | выбираемый запас |  | пло-щадь | выбираемый запас |  | пло-щадь | выбираемый запас |  | пло-щадь | выбираемый запас |  | пло-щадь | выбираемый запас |  | пло-щадь | выбираемый запас |  |
|  |  | общий | ликви-дный |  | общий | ликви-дный |  | общий | ликви-дный |  | общий | ликви-дный |  | общий | ликви-дный |  | общий | ликви-дный |
| Высоковское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | – | – | – | 0,9 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,9 | 9 | 6 |
| Мягколиственные | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 60 | 36 | 0,2 | 28 | 11 | 4,2 | 21 | – | 5,9 | 109 | 47 |
| Итого | – | – | – | 0,9 | 9 | 6 | 1,5 | 60 | 36 | 0,2 | 28 | 11 | 4,2 | 21 | – | 6,8 | 118 | 53 |
| Каменецкое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | – | – | – | 133,4 | 700 | 174 | – | – | – | 0,1 | 11 | 8 | – | – | – | 133,5 | 711 | 182 |
| Твердолиственные | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | 10 | 8 | – | – | – | 0,1 | 10 | 8 |
| Мягколиственные | – | – | – | 2,7 | 8 | 6 | – | – | – | 0,1 | 7 | 4 | 14,2 | 149 | – | 17,0 | 164 | 10 |
| Итого | – | – | – | 136,1 | 708 | 180 | – | – | – | 0,3 | 28 | 20 | 14,2 | 149 | – | 150,6 | 885 | 200 |
| Пелищенское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | – | – | – | 14,1 | 148 | 83 | – | – | – | 0,5 | 108 | 87 | – | – | – | 14,6 | 256 | 170 |
| Мягколиственные | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 27 | 21 | 25,2 | 496 | – | 25,4 | 523 | 21 |
| Итого | – | – | – | 14,1 | 148 | 83 | – | – | – | 0,7 | 135 | 108 | 25,2 | 496 | – | 40,0 | 779 | 191 |
| Чернавчицкое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 0,3 | 24 | 17 | 57,0 | 293 | 71 | – | – | – | 0,4 | 64 | 48 | – | – | – | 57,7 | 381 | 136 |
| Твердолиственные | – | – | – | 3,0 | 15 | 7 | – | – | – | 0,4 | 50 | 40 | – | – | – | 3,4 | 65 | 47 |
| Мягколиственные | – | – | – | 1,4 | 10 | 9 | – | – | – | 0,4 | 53 | 42 | 38,6 | 192 | – | 40,4 | 255 | 51 |
| Итого | 0,3 | 24 | 17 | 61,4 | 318 | 87 | – | – | – | 1,2 | 167 | 130 | 38,6 | 192 | – | 101,5 | 701 | 234 |
| Муховецкое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 6,7 | 789 | 614 | 249,5 | 1493 | 161 | 0,8 | 10 | 8 | 1,0 | 114,1 | 97,7 | 4,0 | 31 | – | 262,0 | 2437,1 | 880,7 |
| Твердолиственные | – | – | – | 10,9 | 127 | 36 | – | – | – | 0,1 | 23,3 | 19,5 | – | – | – | 11,0 | 150,3 | 55,5 |
| Мягколиственные | – | – | – | 12,7 | 73 | 23 | – | – | – | 1,0 | 78,5 | 68,1 | 30,6 | 240 | 29 | 44,3 | 391,5 | 120,1 |
| Итого | 6,7 | 789 | 614 | 273,1 | 1693 | 220 | 0,8 | 10 | 8 | 2,1 | 215,9 | 185,3 | 34,6 | 271 | 29 | 317,3 | 2978,9 | 1056,3 |

Продолжение таблицы 4.2.3.2

| Группа пород | Сплошные санитарные рубки |  |  | Уборка захламленности |  |  | Рубка единичных деревьев |  |  | Разрубка кварталь-ных просек |  |  | Расчистка квартальных просек и п/п разрывов |  |  | Итого |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло-щадь | выбираемый запас |  | пло-щадь | выбираемый запас |  | пло-щадь | выбираемый запас |  | пло-щадь | выбираемый запас |  | пло-щадь | выбираемый запас |  | пло-щадь | выбираемый запас |  |
|  |  | общий | ликви-дный |  | общий | ликви-дный |  | общий | ликви-дный |  | общий | ликви-дный |  | общий | ликви-дный |  | общий | ликви-дный |
| Брестское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 1,9 | 190 | 133 | 45,6 | 326 | 42 | – | – | – | 0,3 | 52 | 43 | – | – | – | 47,8 | 568 | 218 |
| Мягколиственные | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,0 | 838 | 682 | 46,1 | 290 | – | 49,1 | 1128 | 682 |
| Итого | 1,9 | 190 | 133 | 45,6 | 326 | 42 | – | – | – | 3,3 | 890 | 725 | 46,1 | 290 | – | 96,9 | 1696 | 900 |
| Меднянское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | – | – | – | 44,8 | 496 | 221 | – | – | – | 0,3 | 53 | 46 | – | – | – | 45,1 | 549 | 267 |
| Мягколиственные | – | – | – | 0,5 | 10 | 8 | – | – | – | 0,5 | 75 | 56 | 68,7 | 350 | – | 69,7 | 435 | 64 |
| Итого | – | – | – | 45,3 | 506 | 229 | – | – | – | 0,8 | 128 | 102 | 68,7 | 350 | – | 114,8 | 984 | 331 |
| Домачевское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 3,6 | 222 | 159 | 69,6 | 384 | 21 | – | – | – | 1,0 | 185 | 155 | – | – | – | 74,2 | 791 | 335 |
| Твердолиственные | – | – | – | 3,0 | 22 | 6 | – | – | – | 0,8 | 72 | 65 | – | – | – | 3,8 | 94 | 71 |
| Мягколиственные | 0,4 | 12 | 8 | – | – | – | – | – | – | 4,0 | 545 | 463 | 10,6 | 54 | – | 15,0 | 611 | 471 |
| Итого | 4,0 | 234 | 167 | 72,6 | 406 | 27 | – | – | – | 5,8 | 802 | 683 | 10,6 | 54 | – | 93,0 | 1496 | 877 |
| Томашевское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 1,6 | 240 | 168 | 91,8 | 967 | 267 | – | – | – | 0,5 | 71 | 61 | – | – | – | 93,9 | 1278 | 496 |
| Мягколиственные | 8,0 | 1283 | 505 | 0,5 | 15 | 5 | – | – | – | 1,0 | 135 | 110 | 8,3 | 42 | 8 | 17,8 | 1441 | 628 |
| Итого | 9,6 | 1523 | 673 | 92,3 | 982 | 272 | – | – | – | 1,5 | 206 | 171 | 8,3 | 42 | 8 | 111,7 | 2719 | 1124 |
| Всего по лесхозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 14,1 | 1465 | 1091 | 706,7 | 4816 | 1046 | 0,8 | 10 | 8 | 4,1 | 658,1 | 545,7 | 4,0 | 31 | – | 729,7 | 6980,1 | 2690,7 |
| Твердолиственные | – | – | – | 16,9 | 164 | 49 | – | – | – | 1,4 | 155,3 | 132,5 | – | – | – | 18,3 | 319,3 | 181,5 |
| Мягколиственные | 8,4 | 1295 | 513 | 17,8 | 116 | 51 | 1,5 | 60 | 36 | 10,4 | 1786,5 | 1457,1 | 242,5 | 1834 | 37 | 280,6 | 5091,5 | 2094,1 |
| Всего | 22,5 | 2760 | 1604 | 741,4 | 5096 | 1146 | 2,3 | 70 | 44 | 15,9 | 2599,9 | 2135,3 | 246,5 | 1865 | 37 | 1028,6 | 12390,9 | 4966,3 |

### 4.2.4 Общий объем проектируемой заготовки древесины при проведении всех видов рубок леса

Таблица 4.2.4.1 Проектируемый ежегодный размер лесопользования по всем видам рубок

Площадь, га; запас, тыс.м3

| Группа пород | Леса I группы |  |  |  |  | Леса II группы |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пло-щадь | выбираемый запас |  |  |  | пло-щадь | выбираемый запас |  |  |  | пло-щадь | выбираемый запас |  |  |  |
|  |  | общий | ликвид-ный | деловой | дрова |  | общий | ликвид-ный | деловой | дрова |  | общий | ликвид-ный | деловой | дрова |
| Рубки главного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 24,0 | 5,9 | 5,3 | 4,8 | 0,6 | 76 | 16,8 | 15,0 | 13,8 | 1,8 | 100 | 22,7 | 20,3 | 18,6 | 2,4 |
| Твердолиственные | 5,0 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 0,2 | – | – | – | – | – | 5 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 0,2 |
| Мягколиственные | 72,0 | 17,1 | 15,4 | 10,5 | 1,7 | 67 | 15,0 | 13,7 | 9,2 | 1,3 | 139 | 32,1 | 29,1 | 19,7 | 3,0 |
| Итого | 101,0 | 24,6 | 22,1 | 16,3 | 2,5 | 143 | 31,8 | 28,7 | 23,0 | 3,1 | 244 | 56,4 | 50,8 | 39,3 | 5,6 |
| Рубки промежуточного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 1477,1 | 68,2 | 57,3 | 37,8 | 19,5 | 296,3 | 14,7 | 12,4 | 7,8 | 3,9 | 1773,4 | 82,9 | 69,7 | 45,6 | 23,4 |
| Твердолиственные | 31,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 8,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 40,3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Мягколиственные | 83,4 | 2,7 | 2,0 | 0,9 | 0,1 | 30,7 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 114,1 | 3,3 | 2,4 | 0,8 | 1,6 |
| Итого | 1591,9 | 71,3 | 59,5 | 38,8 | 20,7 | 335,9 | 14,8 | 12,4 | 8,1 | 4,3 | 1927,8 | 86,8 | 72,5 | 46,6 | 25,2 |
| Прочие рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 702,6 | 5,2 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 27,1 | 1,7 | 1,3 | – | 1,3 | 729,7 | 6,9 | 2,6 | 0,4 | 2,2 |
| Твердолиственные | 18,3 | 0,4 | 0,1 | – | 0,1 | – | – | – | – | – | 18,3 | 0,4 | 0,1 | – | 0,1 |
| Мягколиственные | 168,4 | 2,5 | 1,4 | – | 1,4 | 84,5 | 2,6 | 0,8 | – | 0,8 | 280,6 | 5,1 | 2,2 | – | 2,2 |
| Итого | 889,3 | 8,1 | 2,8 | 0,4 | 2,4 | 111,6 | 4,3 | 2,1 | – | 2,1 | 1028,6 | 12,4 | 4,9 | 0,4 | 4,5 |
| Всего по лесхозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойные | 2203,7 | 79,3 | 63,9 | 43,0 | 21,0 | 399,4 | 33,2 | 28,7 | 21,6 | 7,0 | 2603,1 | 112,5 | 92,6 | 64,6 | 28,0 |
| Твердолиственные | 54,7 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | 0,4 | 8,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 63,6 | 2,6 | 1,9 | 1,2 | 0,5 |
| Мягколиственные | 323,8 | 22,3 | 18,8 | 11,4 | 3,2 | 182,2 | 18,2 | 14,9 | 9,3 | 2,4 | 533,7 | 40,5 | 33,7 | 20,5 | 6,8 |
| Итого | 2582,2 | 104 | 84,4 | 55,5 | 25,6 | 590,5 | 50,9 | 43,2 | 31,1 | 9,5 | 3200,4 | 155,6 | 128,2 | 86,3 | 35,3 |

Таблица 4.2.4.2 Сравнительные показатели использования древесных ресурсов

Запас общий

| Показатель | Еди-ница изме-рения | Рубки главного пользо-вания | Рубки промежу- точного пользо-вания | Прочие рубки | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ежегодный объем рубок |  |  |  |  |  |
| по проекту предыдущего лесоустройства | тыс.м3 | 60,1 | 53,0 | 11,9 | 125,0 |
|  | % | 48,1 | 42,4 | 9,5 | 100,0 |
| запроектированный на предстоящий ревизионный период | тыс.м3 | 56,4 | 86,8 | 12,4 | 155,6 |
|  | % | 36,2 | 55,8 | 8,0 | 100,0 |
| Ежегодный объем рубок с 1 га лесных земель |  |  |  |  |  |
| по проекту предыдущего лесоустройства | м3/ га | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 1,7 |
| запроектированный на предстоящий ревизионный период | м3/ га | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 2,1 |
| Размер среднего прироста и процент его использования |  |  |  |  |  |
| по проекту предыдущего лесоустройства | тыс.м3 | х | х | х |  |
|  | % | 25,1 | 22,1 | 5,0 | 52,2 |
| запроектированный на предстоящий ревизионный период | тыс.м3 | х | х | х |  |
|  | % | 20,5 | 31,5 | 4,5 | 56,5 |

Ежегодный общий объем лесопользования, проектируемый на ревизионный период, на 24,5% больше проекта прошлого лесоустройства. Объем рубок главного пользования уменьшился на 3,7 тыс. м3 или 6,2%, рубок промежуточного пользования увеличился на 33,8 тыс. м3 или 63,8%. Следовательно, в структуре лесопользования возрастает удельный вес рубок промежуточного пользования.

Общий объем рубок составит ежегодно 155,6 тыс. м3 корневого запаса или 56,5% от среднего прироста, что обеспечивает непрерывность, неистощительность лесопользования и увеличение его в будущем.

Таблица 4.2.4.3  Проектируемые объемы уборки сухостоя и захламленности

Запас, тыс.м3

| Показатель | Сухостой |  | Захламленность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общий запас | ликвид | общий запас | ликвид |
| Учтено при лесоустройстве | 21,2 | 6,8 | 13,0 | 2,2 |
| Проектируется к уборке - всего | 13,3 | 3,6 | 8,3 | 1,7 |
| в том числе при проведении: |  |  |  |  |
| рубок главного пользования | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,1 |
| рубок ухода за лесом | 7,9 | 0,5 | 5,4 | 0,5 |
| выборочных санитарных рубок | 2,4 | 1,1 | 0,2 | – |
| рубок обновления и переформирования | – | – | 0,1 | – |
| рубок реконструкции | – | – | – | – |
| сплошных санитарных рубок | 2,1 | 1,6 | 0,2 | – |
| уборки захламленности | – | – | 5,1 | 1,1 |
| других видов прочих рубок | – | – | – | – |
| Осталось вне хозяйственного воздействия: |  |  |  |  |
| сухостоя - всего | 7,9 | 3,2 | х | х |
| в том числе не превышающего естественный отпад | 7,9 | 3,2 | х | х |
| захламленности - всего | х | х | 4,7 | 0,5 |
| в том числе неликвидной захламленности | х | х | 4,7 | х |

В декабре 2004 года была принята Целевая программа по обеспечению в Республике Беларусь не менее 25% объема производства электрической и тепловой энергии за счет использования местных видов топлива и альтернативных источников энергии. Согласно Программе наибольший прирост потребления местных видов топлива должен быть достигнут за счет использования древесины и торфа. В этой связи Министерством лесного хозяйства совместно с Министерством энергетики и другими заинтересованными была разработана «Программа заготовки и реализации древесного топливного сырья (топлива) на создаваемые энергоисточники», целью которой является создание условий бесперебойного обеспечения древесным топливом действующих и создаваемых энергоисточников (мини-ТЭЦ). Кроме того, в программе приводится порядок установления сырьевых зон и создания инфраструктуры по заготовке и доставке древесного топливного сырья.

При настоящем лесоустройстве произведен расчет возможного объема заготовки древесных топливных ресурсов в лесхозе (таблица 4.2.4.4). Заготовка топливных ресурсов осуществляется в выделах, в которых назначены основные лесохозяйственные мероприятия.

Объем древесного сырья, возможный для использования как топливо, составляет 64,8 тыс. м3 в год. Однако использование сучьев, ветвей, вершин, пневой древесины, коры, опилок при лесозаготовках на сегодняшний день остается сложной задачей, для решения которой требуются капитальные затраты. Также следует учитывать и тот факт, что часть этих ресурсов следует оставлять перегнивать, для улучшения плодородия почвы и развития микрофлоры.

Основными потребителями дровяной древесины является Брестский,  Каменецкий и Жабинковский районы. Образовавшиеся отходы лесопиления и деревообработки в цеху лесхоза используются в качестве топлива, а также реализуются местному населению и прочим потребителям.

Таблица 4.2.4.4 Потенциал топливных ресурсов для использования в энергетических целях

Объем, тыс.м3

| Объекты заготовок | Объем | В том числе по видам сырья |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дрова |  | сучья, ветви, вершины, хворост | пневая древе- сина | отходы лесопиле-ния и дерево-обработки |
|  |  | всего | из них сухостой |  |  |  |
| 1. На участках леса запроектированных для проведения рубок – всего | 66,3 | 36,2 | 3,0 | 10,7 | 6,3 | 13,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Главное пользо-вание – всего | 25,4 | 11,6 | 0,1 | 2,8 | 6,3 | 4,7 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| хвойные | 7,7 | 1,8 | 0,1 | 1,2 | 2,4 | 2,3 |
| твердолиственные | 1,0 | 0,4 | – | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| мягколиственные | 16,7 | 9,4 | – | 1,5 | 3,6 | 2,2 |
| 1.2. Промежуточное пользование – всего | 36,8 | 23,1 | 1,4 | 7,9 | – | 5,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| хвойные | 33,9 | 21,9 | 1,3 | 7,7 | – | 5,8 |
| твердолиственные | 0,1 | 0,1 | – | – | – | – |
| мягколиственные | 1,3 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | – | – |
| 1.3 Прочие рубки – всего | 1,5 | 1,5 | 1,5 | – | – | – |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| хвойные | 1,4 | 1,4 | 1,4 | – | – | – |
| твердолиственные | – | – | – | – | – | – |
| мягколиственные | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – |
| 2. Деревообрабаты-вающие производства лесхоза – всего | 2,6 | – | – | х | х | 2,6 |

### 4.2.5 Заготовка живицы

Всего по лесхозу ежегодно может находиться в подсочке 2803,2 га сосновых насаждений. Повыдельные ведомости выделов, пригодных для подсочки приведены в ведомостях проектируемых мероприятий.

Таблица 4.2.5.1 Сырьевая база подсочки сосновых насаждений

Площадь, га

| Наименование лесничества | Насаждения пригодные для подсочки |  |  | Из них |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | спелые и перестой-ные | приспе-ваю- щие | нахо-дится в подсочке | возможный объем подсочки |  |
|  |  |  |  |  | в рев- периоде | в среднем в год |
| Высоковское | 394,6 | 252,2 | 142,4 | – | 394,6 | 39,5 |
| Каменецкое | 157,6 | 68,3 | 89,3 | – | 157,6 | 15,8 |
| Пелищенское | 414,4 | 52,7 | 361,7 | 39,9 | 374,5 | 37,5 |
| Чернавчицкое | 0,7 | – | 0,7 | – | 0,7 | – |
| Муховецкое | 239,5 | 69,8 | 169,7 | 2,7 | 236,8 | 23,7 |
| Брестское | 378,4 | 99,4 | 279,0 | – | 378,4 | 37,8 |
| Меднянское | 298,4 | 94,3 | 204,1 | 2,4 | 296,0 | 29,6 |
| Домачевское | 696,2 | 221,0 | 475,2 | 5,2 | 691,0 | 69,1 |
| Томашевское | 273,6 | 42,3 | 231,3 | – | 273,6 | 27,4 |
| Итого | 2853,4 | 900,0 | 1953,4 | 50,2 | 2803,2 | 280,4 |

### 4.2.6 Побочное лесопользование и заготовка второстепенных лесных ресурсов

Таблица 4.2.6.1 Ресурсы побочного лесопользования и возможные объемы их использования

| Вид ресурсов | Еди-ница изме-рения | Выявлен- ные ресурсы | Эксплуа- тационные ресурсы | Возможный ежегодный объем использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Пищевые ресурсы 1.1 Дикорастущие ягоды – всего, | т | 711,3 | 284,3 | – |
| в том числе |  |  |  |  |
| - черника | т | 709,1 | 283,6 | – |
| - брусника | т | 1,7 | 0,6 | – |
| - клюква | т | 0,1 | – | – |
| - голубика | т | 0,3 | 0,1 | – |
| - земляника | т | 0,1 | – | – |
| 1.2 Дикорастущие грибы – всего, | т | 3084,5 | 616,9 | – |
| в том числе |  |  |  |  |
| -белый гриб | т | 91,3 | 18,3 | – |
| - груздь черный | т | 654,3 | 130,8 | – |
| - лисичка обыкновенная | т | 307,1 | 61,4 | – |
| - опенок настоящий | т | 1236,4 | 247,3 | – |
| - подберезовик | т | 96,4 | 19,3 | – |
| - подосиновик | т | 300,6 | 60,1 | – |

Продолжение таблицы 4.2.6.1

| Вид ресурсов | Еди-ница изме-рения | Выявлен- ные ресурсы | Эксплуа- тационные ресурсы | Возможный ежегодный объем использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - рыжик | т | 398,4 | 79,7 | – |
| 1.3 Березовый сок, | т | 41400 | 5100 | 650 |
| 1.4 Мед | т | х | х | 0,5 |
| 1.5 Количество пчелосемей | шт. | х | х | 45 |
| 1.6 Вылов рыбы | т | х | х | 1,7 |
| 2 Лекарственное сырье – всего | ц | 2 | 0,5 | 0,5 |
| 3 Земельные ресурсы – всего, | га | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| -сенокосы | га | 22,0 | 22,0 | 22,0 |

Таблица 4.2.6.2 Сырьевая база и возможные объемы заготовки второстепенных лесных ресурсов

| Вид ресурсов | Еди-ница изме-рения | Выявлен- ные ресурсы | Эксплуа- тационные ресурсы | Возможный ежегодный объем использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Пни и корни | тыс.м3 | 7,1 | 7,1 | – |
| 2 Ветки деревьев | тыс.м3 | 11,2 | 11,2 | – |
| 3 Новогодние деревья хвойных пород, всего | тыс.шт. | 71,6 | 35,8 | 3,6 |

Осуществление побочного пользования проектируется согласно правилам [30,31], другим действующим нормативным документам.

Согласно методике [31] лесоустройством определен биологический урожай и возможный сбор ягод, грибов. Заготовкой ягод и грибов занимаются, в основном, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и местное население.

Добычу березового сока проектируется проводить согласно [30], в подсочку вовлекаются спелые насаждения за 5 лет до рубки. Возможный сбор сока в год по лесхозу составит 5100 тонн. Исходя из экономических возможностей лесхоза, ежегодный объем заготовки березового сока проектируется 650 тонн.

Лесхоз располагает значительными ресурсами медоносных растений. Наиболее продуктивными медоносами являются: ива кустарниковая, вереск обыкновенный, крушина ломкая, рябина обыкновенная, черника, малина, кипрей и другие растения. Учитывая экономические возможности лесхоза лесоустройством проектируется содержание 45 пчелосемей и довести получение товарного меда до 0,5 тонн.

Вопросы платы за лесные пользования регулируются Инструкцией о порядке исчисления и пользования платы за лесные пользования, а также сумм неустоек за нарушение лесного законодательства, утверждаемой Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь по согласованию с Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь.

### 4.2.7 Рекреационное, охотхозяйственное и иное пользование участками лесного фонда

Объекты специального устройства рекреационных лесов Брестского лесхоза расположены в следующих лесничествах: Высоковское, Каменецкое, Чернавчицкое, Муховецкое.

Общая площадь рекреационных лесов – 4224,5 га.

Важнейшей задачей ведения лесного хозяйства в рекреационной зоне является улучшение эстетических качеств насаждений, при этом основной упор делается на естественные ландшафты, а на отдельных участках вводятся элементы декоративного оформления.

Таблица 4.2.7.1 Рекреационное использование лесного фонда и проектируемые мероприятия по благоустройству зон отдыха

| Наименование лесничества | Рекреационные леса, площадь, га |  |  | Мероприятия по благоустройству: числитель – имеется, знаменатель – дополнительно проектируется |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  | беседки | туа-леты | анш- лаги | кост- рища |
|  |  | город- ские леса | леса лесопарковых частей зеленых зон |  |  |  |  |
| Высоковское | 677,0 | – | 677,0 | 4/– | 1/– | 5/– | 3/– |
| Каменецкое | 837,9 | – | 837,9 | 3/– | 1/– | 3/– | 2/– |
| Чернавчицкое | 1424,5 | 87,5 | 1337,0 | 4/– | 2/– | 4/– | 3/– |
| Муховецкое | 1285,1 | – | 1285,1 | 3/– | 2/– | 3/– | 2/– |
| Итого | 4224,5 | 87,5 | 4137,0 | 14/– | 6/– | 15/– | 10/– |

Лесоустройством не проектируется коренное преобразование ландшафтов, так как насаждения рекреационной зоны в основном имеют высокие 1 и 2 классы эстетической оценки. Существующая посещаемость лесов рекреационной зоны определялась количеством человек, отдыхающих на одном гектаре в сутки, согласно критериям [33]. Для условий Республики Беларусь, плотность отдыхающих 1 чел./га в сутки соответствует интенсивности посещения 420 человеко-часов на 1 га в год. Средняя посещаемость лесов в рекреационной зоне лесхоза, по данным учета, 7,4 чел./га в сутки, что соответствует 3108 человеко-часов на 1 га в год. Предельно допустимая нагрузка составляет до 6000 человеко-часов на 1 га в год.

Площадь лесного фонда, переданная в аренду (охотпользование) составляет 76,9 тыс. га, в том числе лесоохотничьему хозяйству Брестского лесхоза – 19,0 тыс. га.

Получено доходов от продажи путевок и разрешений в 2012 году 395200,0 тыс. рублей. Ожидаемые доходы от рекреационной и охотхозяйственной деятельности как составной части общего дохода лесхоза в предстоящем ревизионном периоде 550000,0 тыс. рублей.

## 4.3 Воспроизводство лесных ресурсов и лесоразведение. Уход за лесами

### 4.3.1 Лесовосстановительные мероприятия

Лесовосстановительные мероприятия в предстоящем ревизионном периоде проектируется проводить на не покрытых лесом землях, учтенных настоящим лесоустройством, а также на лесосеках ревизионного периода и лесосеках 2014 года.

Общая площадь земель, нуждающихся в лесовосстановлении и лесоразведении, составит 3785,7 га.

Не покрытые лесом земли по состоянию на 01.01.2014 года составляют в лесхозе 809,6 га. Площадь лесосек главного пользования, на которых планируется провести лесовосстановительные мероприятия в ревизионном периоде, составляет 2739,0 га, на лесосеках от сплошных санитарных рубок – 5,6 га.

Выбор метода лесовосстановления различных категорий площадей осуществляется в зависимости от условий местопроизрастания, лесоводственно-биологических особенностей древесных пород, целевого назначения лесов и с учетом экономической эффективности. Лесовосстановление на лесосеках ревизионного периода назначалось, кроме того, в зависимости от наличия подроста главных пород до рубки.

Естественному возобновлению предпочтение отдавалось в тех случаях, когда оно обеспечивало возобновление главных пород семенным путем, или же при невозможности применения других методов.

Естественное возобновление разделяется на:

– предварительное, то есть сохранение подроста при сплошных рубках главного пользования (запроектировано 23,6 га);

– сопутствующее, то есть сохранение подроста при несплошных рубках (запроектировано 101,4 га);

– последующее без мер содействия естественному возобновлению (запроектировано 1749,6 га).

Содействие естественному возобновлению леса предусматривает создание на землях, не покрытых лесом, и под пологом древостоев условий, благоприятных для появления и сохранения нового поколения леса ценных лесообразующих пород (запроектированный объем 341,0 га).

Лесные культуры назначались при неудовлетворительном ходе естественного возобновления на не покрытых лесом землях и наличии подроста главных пород менее 2,0 тыс. шт. на 1 га под пологом древостоев, назначенных в рубку, если создание их возможно по условиям местопроизрастания.

Все лесовосстановительные работы должны выполняться в соответствии с ТКП 047-2009 (02080) [12].

Проектируемые объемы лесовосстановления по целевым породам приводятся в таблице 4.3.1.2.

Культуры сосны, лиственницы, дуба, ольхи черной, березы проектируется создавать сеянцами 2-х летками, ели – саженцами.

Содействие естественному возобновлению составит 9,4% в общем объеме лесовосстановительных мероприятий, создание лесных культур – 38,7%. На предварительное  естественное возобновление приходится 0,7%, сопутствующее – 2,8%, последующее без мер содействия – 48,4%.

Таблица 4.3.1.1 Земельный фонд для проведения лесовосстановительных мероприятий

Площадь, га

| Показатели | ### Не покры- тые лесом земли на 01.01.2014г. | Лесосеки 2014г. | Лесосеки предстоящего ревизионного периода |  |  | Реконст-рукция насажде-ний | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рубки главного пользования |  | сплош-ные сани-тарные рубки |  |  |
|  |  |  | доступ-ные участки | трудно-доступные участки |  |  |  |
| Всего учтено земель для проведения лесовосстановления | 809,6 | 182,6 | 2388,0 | 351,0 | 5,6 | 53,1 | 3789,9 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| земли с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса, с назначенным естественным возобновлением леса в предыдущем ревизионном периоде, но не переведенные в покрытые лесом | 16,6 | – | х | х | х | х | 16,6 |
| земли с проведенными лесовосстановительными мероприятиями в год, предшествующий ревизионному периоду (2014 г.) | 155,0 | – | х | х | х | х | 155,0 |
| Проектируется лесовосстановление в предстоящем ревизионном периоде (2015–2024 г.г.) - всего | 638,0 | 182,6 | 2388,0 | 351,0 | 5,6 | 53,1 | 3618,3 |
| в т.ч. по методам: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание лесных культур, всего | 2,4 | 55,1 | 1277,9 | – | 5,6 | 53,1 | 1394,1 |
| в т.ч. создание плантационных лесных культур для выращивания: |  |  |  |  |  |  |  |
| балансовой древесины | – | – | – | – | – | х | – |
| крупномерной древесины | – | – | – | – | – | х | – |
| 2. Создание топливно-энергетических плантаций | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Содействие естественному возобновлению леса | 8,3 | 11,9 | 320,8 | – | – | – | 341,0 |

Продолжение таблицы 4.3.1.1

| Показатели | ### Не покры- тые лесом земли на 01.01.2014г. | Лесосеки 2014г. | Лесосеки предстоящего ревизионного периода |  |  | Реконст-рукция насажде-ний | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рубки главного пользования |  | сплош-ные сани-тарные рубки |  |  |
|  |  |  | доступ-ные участки | трудно-доступные участки |  |  |  |
| 4. Естественное возобновление леса, всего | 627,3 | 115,6 | 780,7 | 351,0 | – | – | 1874,6 |
| в том числе: предварительное (сохранение подроста главных пород при проведении сплошнолесосечных рубок главного пользования) | – | – | 23,6 | – | – | – | 23,6 |
| сопутствующее (естественное возобновление главными породами в результате проведения несплошных рубок главного пользования) | – | 2,2 | 99,2 | – | – | – | 101,4 |
| последующее (естественное возобновление без мер содействия естественному возобновлению) | 627,3 | 113,4 | 657,9 | 351,0 | – | – | 1749,6 |

Таблица 4.3.1.2 Проектируемые целевые породы при проведении лесовосстановительных мероприятий

| Целевая порода | Не покрытые лесом земли |  |  |  | Лесосеки ревизионного периода |  |  | Участки реконструк-ции насаж-дений | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | вырубки | гари, погибшие насаждения | прога- лины, | рубки главного пользования |  | прочие рубки (сплош-ные сан-рубки |  |  |
|  |  |  |  |  | доступные | трудно- доступные |  |  |  |
| 1 Создание лесных культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 155,4 | 49,6 | 1,8 | 104,0 | 1127,9 | – | 5,0 | 36,0 | 1324,3 |
| Ель | 5,4 | 5,4 | – | – | 37,9 | – | – | 10,9 | 54,2 |
| Лиственница | – | – | – | – | 5,3 | – | – | – | 5,3 |
| Дуб | 20,0 | 12,6 | – | 7,4 | 170,5 | – | – | 2,0 | 192,5 |
| Береза | 1,6 | 1,6 | – | – | – | – | 0,6 | – | 2,2 |
| Ольха черная | 1,6 | – | – | 1,6 | – | – | – | – | 1,6 |
| Итого | 184,0 | 69,2 | 1,8 | 113,0 | 1341,6 | – | 5,6 | 48,9 | 1580,1 |
| 2 Содействие естественному возобновлению леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 4,5 | 2,7 | – | 1,8 | 332,7 | – | – | – | 337,2 |
| Ель | 3,8 | 3,8 | – | – | – | – | – | – | 3,8 |
| Итого | 8,3 | 6,5 | – | 1,8 | 332,7 | – | – | – | 341,0 |
| 3 Естественное возобновление леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 121,5 | 58,3 | 9,3 | 53,9 | 33,5 | 114,2 | – | – | 269,2 |
| Ель | 6,1 | 6,1 | – | – | 15,9 | – | – | – | 22,0 |
| Дуб | 8,1 | 6,2 | – | 1,9 | 37,6 | – | – | – | 45,7 |
| Ясень | 2,0 | – | – | 2,0 | 0,8 | – | – | – | 2,8 |
| Береза | 93,6 | 13,1 | 5,6 | 74,9 | 112,7 | 55,0 | – | – | 261,3 |
| Ольха серая | 0,7 | – | – | 0,7 | – | – | – | – | 0,7 |
| Ольха черная | 385,3 | 261,6 | 4,7 | 119,0 | 626,5 | 251,1 | – | – | 1262,9 |
| Итого | 617,3 | 345,3 | 19,6 | 252,4 | 827,0 | 420,3 | – | – | 1864,6 |

Продолжение таблицы 4.3.1.2

| Целевая порода | Не покрытые лесом земли |  |  |  | Лесосеки ревизионного периода |  |  | Участки реконструк-ции насаж-дений | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | вырубки | гари, погибшие насаждения | прога- лины, | рубки главного пользования |  | прочие рубки (сплош-ные сан-рубки |  |  |
|  |  |  |  |  | доступные | трудно- доступные |  |  |  |
| в том числе: предварительное (сохранение подроста главных пород при проведении сплошных рубок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | – | – | – | – | 8,1 | – | – | – | 8,1 |
| Ель | – | – | – | – | 11,5 | – | – | – | 11,5 |
| Дуб | – | – | – | – | 3,2 | – | – | – | 3,2 |
| Ясень | – | – | – | – | 0,8 | – | – | – | 0,8 |
| Итого | – | – | – | – | 23,6 | – | – | – | 23,6 |
| Всего по лесхозу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосна | 281,4 | 110,6 | 11,1 | 159,7 | 1494,1 | 114,2 | 5,0 | 36,0 | 1930,7 |
| Ель | 15,3 | 15,3 | – | – | 53,8 | – | – | 10,9 | 80,0 |
| Лиственница | – | – | – | – | 5,3 | – | – | – | 5,3 |
| Дуб | 28,1 | 18,8 | – | 9,3 | 208,1 | – | – | 2,0 | 238,2 |
| Ясень | 2,0 | – | – | 2,0 | 0,8 | – | – | – | 2,8 |
| Береза | 95,2 | 14,7 | 5,6 | 74,9 | 112,7 | 55,0 | 0,6 | – | 263,5 |
| Ольха серая | 0,7 | – | – | 0,7 | – | – | – | – | 0,7 |
| Ольха черная | 386,9 | 261,6 | 4,7 | 120,6 | 626,5 | 251,1 | – | – | 1264,5 |
| Всего | 809,6 | 421,0 | 21,4 | 367,2 | 2501,3 | 420,3 | 5,6 | 48,9 | 3785,7 |

В таблице 4.3.1.2 указаны преобладающие породы создаваемых лесных культур. Однако, предпочтение следует отдавать смешанным лесным культурам, с целью поддержания биологического разнообразия лесных экосистем, а также повышения устойчивости будущих лесов к вредителям и болезням. Также при подборе пород в схеме смешения лесных культур следует учитывать как почвенно-грунтовые условия конкретного лесного участка, так и динамику глобального изменения климата на планете. За последние десятилетия наблюдается постепенное повышение среднегодовой температуры в нашей климатической зоне, которая вызывает изменение ареала произрастания некоторых древесных пород, например, ареал ели постепенно может смещаться на север и т.д. С учетом этого, лесоустройством предлагаются следующие схемы смешения лесных культур для различных условий произрастания (таблица 4.3.1.3).

Таблица 4.3.1.3 Рекомендуемый породный состав лесных культур с учетом адаптации к изменениям климата

| Тип лесорастительных условий | Состав лесных культур |
| --- | --- |
| А0, А1 (боры сухие) | 10С;8С2Б; шелюгование |
| А2 (боры свежие) | 8С2Б;7С3Б |
| В2 (субори свежие) | 7С3Б;5С5Б;5С2Л3Б |
| А3 (боры влажные) | 8С2Б;5С3Д2Б |
| В3 (субори влажные) | 8С2Е;8С2Б;6Д2С1Л1Б |
| А4 (боры сырые) | 8С2Е;8С2Б;6Д3Л1Я |
| В4 (субори сырые) | 8С2Е;8С2Б;6Д3Л1Я |
| С2 (судубравы свежие) | 7С3Л;7С3Е;7Д3Л(Лп);5С5Л |
| С3 (судубравы влажные) | 7Е3С;7Е3Л;5Л5С |
| Д2, Д3 (дубравы свежие и влажные) | 10Е;7Д3Е;5Д5Олч;7Л3Олч |
| С4, Д4 (дубравы и судубравы сырые) | 6Д4Е;7Д3Олч;6Д3Я1Олч |

Таблица 4.3.1.4 Проектируемые сроки лесовосстановления

Площадь,  га

| Вид участка | Лесные культуры |  |  |  | Естественное возобновление и содействие естественному возобновлению леса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I пятилетие ревпериода |  | II пятилетие ревпериода |  | I пятилетие ревпериода |  | II пятилетие ревпериода |  |
|  | всего | ежегод- ный объем | всего | ежегод- ный объем | всего | ежегод- ный объем | всего | ежегод-ный объем |
| Не покрытые лесом земли | 638,0 | 127,6 | – | – | 432,5 | 86,5 | 330,6 | 66,1 |
| Лесосеки ревпериода: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -сплошные рубки главного пользования | 700,0 | 140,0 | 698,5 | 139,7 | 710,0 | 142,0 | 742,5 | 148,5 |
| -сплошные санитарные рубки | 5,6 | 1,1 | – | – | – | – | – | – |
| Участки реконструкции | 48,9 | 9,8 | – | – | х | х | х | х |
| Итого | 1392,5 | 278,5 | 698,5 | 139,7 | 1142,5 | 228,5 | 1073,1 | 214,6 |

Таблица 4.3.1.5   Объемы  проектируемых лесных культур с использованием селекционного посадочного материала

Площадь, га

| Вид участка | Всего проекти-руемые культуры | Из них селекционным посадочным материалом | В том числе по породам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С | Е | Л | Д |
| 1. Не покрытые лесом земли | 638,0 | 93,1 | 77,7 | 5,4 | – | 10,0 |
| 2. Лесосеки ревпериода: -сплошные рубки главного пользования | 1286,5 | 643,3 | 564,0 | 19,0 | – | 60,3 |
| -сплошные санитарные рубки | 5,6 | 3,0 | 3,0 | – | – | – |
| 3. Участки реконструкции | 48,9 | 24,5 | 18,0 | 5,5 | – | 1,0 |

Таблица 4.3.1.6 Проектируемый ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений

Площадь, га

| Преобладающая порода | Главная пород, по которой намечен перевод | Всего за ревизионный период | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в 1-ом пятилетии | во 2-ом пятилетии |
| За счет: 1. Лесных культур |  |  |  |  |
| Сосна | сосна | 1135,3 | 976,3 | 159,0 |
|  | ель | 0,2 | – | 0,2 |
|  | лиственница | 1,1 | – | 1,1 |
|  | дуб | 3,5 | – | 3,5 |
| Итого |  | 1140,1 | 976,3 | 163,8 |
| Лиственница | лиственница | 12,3 | 12,3 | – |
| Ель | сосна | 0,7 | – | 0,7 |
|  | ель | 46,5 | 38,8 | 7,7 |
| Итого |  | 47,2 | 38,8 | 8,4 |
| Дуб | дуб | 101,4 | 86,0 | 15,4 |
|  | сосна | 1,3 | – | 1,3 |
| Итого |  | 102,7 | 86,0 | 16,7 |
| Клен | клен | 4,0 | 4,0 | – |
| Ясень | ясень | 4,4 | 4,4 | – |
| Береза | сосна | 87,0 | – | 87,0 |
|  | ель | 1,3 | – | 1,3 |
|  | дуб | 9,8 | – | 9,8 |
| Итого |  | 98,1 | – | 98,1 |
| Осина | сосна | 16,8 | – | 16,8 |
|  | ель | 1,4 | – | 1,4 |
|  | дуб | 7,2 | – | 7,2 |
| Итого |  | 25,4 | – | 25,4 |
| Ольха черная | ель | 0,3 | – | 0,3 |
|  | дуб | 2,6 | – | 2,6 |
| Итого |  | 2,9 | – | 2,9 |
| Всего |  | 1437,1 | 1121,8 | 315,3 |
| 2 Содействия естественному возобновлению леса |  |  |  |  |
| Сосна | сосна | 118,2 | 17,0 | 101,2 |

Продолжение таблицы 4.3.1.6

| Преобладающая порода | Главная пород, по которой намечен перевод | Всего за ревизионный период | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в 1-ом пятилетии | во 2-ом пятилетии |
| Ель | ель | 0,8 | – | 0,8 |
| Всего |  | 119,0 | 17,0 | 102,0 |
| 3 Естественного возобновления леса |  |  |  |  |
| Сосна | сосна | 78,8 | – | 78,8 |
|  | ель | 2,7 | – | 2,7 |
|  | дуб | 1,1 | – | 1,1 |
| Итого |  | 82,6 | – | 82,6 |
| Ель | ель | 0,2 | – | 0,2 |
| Итого |  | 0,2 | – | 0,2 |
| Дуб | дуб | 1,8 | – | 1,8 |
|  | ель | 1,5 | – | 1,5 |
| Итого |  | 3,3 | – | 3,3 |
| Ясент | ясень | 0,6 | – | 0,6 |
| Береза | сосна | 1,4 | – | 1,4 |
|  | ель | 0,2 | – | 0,2 |
|  | дуб | 0,3 | – | 0,3 |
|  | ясень | 0,2 | – | 0,2 |
| Итого |  | 2,1 | – | 2,1 |
| Осина | сосна | 0,6 | – | 0,6 |
|  | ель | 0,4 | – | 0,4 |
|  | дуб | 0,1 | – | 0,1 |
| Итого |  | 1,1 | – | 1,1 |
| Ольха черная | ель | 1,6 | – | 1,6 |
|  | дуб | 1,5 | – | 1,5 |
| Итого |  | 3,1 | – | 3,1 |
| Всего |  | 89,9 | – | 89,9 |
| 4 Проведения рубок ухода |  |  |  |  |
| Береза | сосна | 22,6 | 22,6 | – |
|  | ель | 0,4 | 0,4 | – |
|  | дуб | 6,2 | 6,2 | – |
|  | клен | 2,1 | 2,1 | – |
| Итого |  | 31,3 | 31,3 | – |
| Осина | сосна | 1,1 | 1,1 | – |
|  | дуб | 2,3 | 2,3 | – |
| Итого |  | 3,4 | 3,4 | – |
| Всего |  | 34,7 | 34,7 | – |
| Всего |  |  |  |  |
| Сосна | сосна | 1332,3 | 993,3 | 339,0 |
|  | ель | 2,9 | – | 2,9 |
|  | лиственница | 1,1 | – | 1,1 |
|  | дуб | 4,6 | – | 4,6 |
| Итого |  | 1340,9 | 993,3 | 347,6 |
| Ель | сосна | 0,7 | – | 0,7 |
|  | ель | 47,5 | 38,8 | 8,7 |
| Итого |  | 48,2 | 38,8 | 9,4 |
| Лиственница | лиственница | 12,3 | 12,3 | – |
| Дуб | сосна | 1,3 | – | 1,3 |
|  | ель | 1,5 | – | 1,5 |

Продолжение таблицы 4.3.1.6

| Преобладающая порода | Главная пород, по которой намечен перевод | Всего за ревизионный период | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в 1-ом пятилетии | во 2-ом пятилетии |
| Итого |  | 106,0 | 86,0 | 20,0 |
| Клен | клен | 4,0 | 4,0 | – |
| Ясень | ясень | 5,0 | 5,0 | – |
| Береза | сосна | 111,0 | 22,6 | 88,4 |
|  | ель | 1,9 | 0,4 | 1,5 |
|  | дуб | 16,3 | 6,2 | 10,1 |
|  | ясень | 0,2 | – | 0,2 |
|  | клен | 2,1 | 2,1 | – |
| Итого |  | 131,5 | 31,3 | 100,2 |
| Осина | сосна | 18,5 | 1,1 | 17,4 |
|  | ель | 1,8 | – | 1,8 |
|  | дуб | 9,6 | 2,3 | 7,3 |
| Итого |  | 29,9 | 3,4 | 26,5 |
| Ольха черная | ель | 1,9 | – | 1,9 |
|  | дуб | 4,1 | – | 4,1 |
| Итого |  | 6,0 | – | 6,0 |
| Всего |  | 1683,8 | 1174,1 | 509,7 |

Ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений проектируется согласно п.12.11 ТКП 047-2009 [12].

На момент настоящего лесоустройства в лесхозе выявлено 210,5 га несомкнувшихся лесных культур, требующих дополнения (таблица 4.3.1.7). Это несомкнувшиеся культуры, имеющие приживаемость от 26 до 85%. Выполнить данное мероприятие предусматривается за три первых года ревизионного периода. В последующие годы объем дополнений будет определяться по результатам ежегодной инвентаризации.

Набор участков приведен в поквартальных ведомостях хозяйственных мероприятий, намечаемых на ревизионный период (том 2, книга 1).

Таблица 4.3.1.7 Проектируемый объем дополнения лесных культур

Площадь, га

| Наименование лесничества | Общая площадь | Редуци-рованная площадь | В том числе по вводимым породам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С | Е | Л | Д | Я | Б | Олч | Кл |
| Высоковское | 15,5 | 6,0 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | – | – | – | – |
| Каменецкое | 4,1 | 1,1 | 0,9 | – | – | – | – | – | 0,2 | – |
| Пелищенское | 18,8 | 6,8 | 6,8 | – | – | – | – | – | – | – |
| Чернавчицкое | 39,6 | 11,5 | 8,7 | – | – | 0,2 | – | 1,6 | 0,3 | 0,7 |
| Муховецкое | 25,1 | 11,8 | 4,8 | 1,2 | – | 4,9 | – | – | 0,9 | – |
| Брестское | 38,6 | 13,6 | 8,2 | 0,4 | – | 5,0 | – | – | – | – |
| Меднянское | 17,8 | 6,0 | 4,0 | 1,4 | – | 0,6 | – | – | – | – |
| Домачевское | 50,0 | 13,8 | 10,1 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | – | 0,1 | 2,0 | – |
| Томашевское | 1,0 | 0,3 | 0,1 | – | – | – | 0,1 | – | 0,1 | – |
| Итого | 210,5 | 70,9 | 46,1 | 4,1 | 2,2 | 12,5 | 0,1 | 1,7 | 3,5 | 0,7 |

Таблица 4.3.1.8 «Проектируемые участки для создания топливных плантаций» в проекте не приводятся, так как создание топливных плантаций в лесхозе не проектируется, в связи с отсутствием на территории ТЭЦ.

### 4.3.2 Реконструкция насаждений лесокультурными методами

Таблица 4.3.2.1 Фонд реконструкции насаждений и проектируемые объемы его освоения

Площадь, га

| Фонд реконструкции | Площадь выявлен- ного фонда | Проекти-руемый объем на ревпериод | Средне-годовой объем | В том числе по способам реконструкции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сплошной | коридорный | куртинно-групповой |
| 1. Участки кустарников, пригодные для создания продуктивных древостоев | – | – | – | – | – | – |
| 2. Мягколиственные порослевые молодняки не соответствующие по своим биологическим особенностям почвенным условиям (включая граб) дающие древесину плохого качества | 40,1 | 40,1 | 8,0 | 8,0 | – | – |
| 3. Средневозрастные насаждения, не соответствующие по своим биологическим особенностям почвенным условиям – всего | – |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -твердолиственные | – | – | – | – | – | – |
| -мягколиственные | – | – | – | – | – | – |
| 4. Хвойные, твердолиственные молодняки и средневозрастные насаждения с полнотой 0,4 и ниже | 8,8 | 8,8 | 1,7 | – | – | 1,7 |
| Итого | 48,9 | 48,9 | 9,7 | 8,0 | – | 1,7 |
| Из общего итога по лесничествам: |  |  |  |  |  |  |
| Высоковское лесничество | 3,4 | 3,4 | 0,7 | 0,7 | – | – |
| Каменецкое лесничество | 6,6 | 6,6 | 1,3 | 1,3 | – | – |
| Пелищенское лесничество | 8,2 | 8,2 | 1,6 | 1,6 | – | – |
| Чернавчицкое лесничество | 3,5 | 3,5 | 0,7 | 0,7 | – | – |
| Муховецкое лесничество | 3,3 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | – | 0,6 |
| Брестское лесничество | 11,7 | 11,7 | 2,3 | 2,3 | – | – |
| Меднянское лесничество | 1,4 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | – | – |
| Домачевское лесничество | 10,8 | 10,8 | 2,2 | 2,2 | – | 1,1 |

Реконструкция лесонасаждений лесокультурными методами всего запроектирована на площади 48,9 га. Основным способом реконструкции будет являться сплошной, который применяется в молодняках малоценных мягколиственных пород. Нормативные требования к проведению реконструкции изложены в ТКП 047-2009 (02080) [12].

### 4.3.3  Лесоразведение на землях лесного фонда

Земель, пригодных для лесоразведения, на землях лесного фонда Брестского лесхоза не имеется.

### 4.3.4 Потребность в посадочном материале

Таблица 4.3.4.1  Ежегодная потребность в посадочном материале

| Древесные породы, вид посадочного материала | Объекты использования посадочного материала, потребность в посадочном материале, тыс. шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на участках, не покрытых лесом и лесосеках ревпериода |  |  |  | на участках, покрытых лесом |  |  | на участках, созданных лесных культур в порядке дополнения | для лесораз- ведения и иных целей | Итого |
|  | всего | в том числе для создания |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | топливно-энергети-ческих плантаций | плантационных лесных культур для выращивания |  |  | реконструкция малоценных насаждений | под пологом леса |  |  |  |
|  |  |  | балансо-вой дре-весины | крупномер-мерной древесины |  |  |  |  |  |  |
| Сосна, всего | 673,5 | – | – | – | 16,5 | 16,5 | – | 27,6 | – | 717,6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -сеянцы | 673,5 | – | – | – | 16,5 | 16,5 | – | 27,6 | – | 717,6 |
| Ель, всего | 22,7 | – | – | – | 6,5 | 6,5 | – | 2,5 | – | 31,7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -сеянцы | 7,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,6 |
| -саженцы | 15,1 | – | – | – | 6,5 | 6,5 | – | 2,5 | – | 31,7 |
| Лиственница, всего | 2,4 | – | – | – | – | – | – | 1,3 | – | 3,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -сеянцы | 2,4 | – | – | – | – | – | – | 1,3 | – | 3,7 |
| Дуб, всего | 71,8 | – | – | – | – | – | – | 4,4 | – | 76,2 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -сеянцы | 71,8 | – | – | – | – | – | – | 2,0 | – | 2,0 |
| -саженцы | – | – | – | – | – | – | – | 2,4 | – | 74,2 |
| Ясень, всего | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 4.3.4.1

| Древесные породы, вид посадочного материала | Объекты использования посадочного материала, потребность в посадочном материале, тыс. шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на участках, не покрытых лесом и лесосеках ревпериода |  |  |  | на участках, покрытых лесом |  |  | на участках, созданных лесных культур в порядке дополнения | для лесораз- ведения и иных целей | Итого |
|  | всего | в том числе для создания |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | топливно-энергети-ческих плантаций | плантационных лесных культур для выращивания |  |  | реконструкция малоценных насаждений | под пологом леса |  |  |  |
|  |  |  | балансо-вой дре-весины | крупномер-мерной древесины |  |  |  |  |  |  |
| -сеянцы | – | – | – | – | – | – | – | 0,1 | – | 0,1 |
| Ольха черная, всего | 0,7 | – | – | – | – | – | – | 1,7 | – | 2,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -сеянцы | 0,7 | – | – | – | – | – | – | 1,7 | – | 2,4 |
| Итого | 771,1 | – | – | – | 23,0 | 23,0 | – | 37,6 | – | 831,7 |

Исходя из принятых объемов производства лесных культур, реконструкции насаждений, дополнения лесных культур, а также учитывая потребность в определенных древесных породах для создания смешанных и устойчивых насаждений и руководствуясь наставлением по лесовосстановлению [12], определена ежегодная потребность лесхоза в посадочном материале, которая составила 831,7 тыс. шт.

Требования к качеству выращиваемого посадочного материала изложены в государственном стандарте [34].

### 4.3.5 Уход за лесами и лесохозяйственными объектами

Всего по лесохозяйственным критериям для проведения рубок ухода намечено 15275,9 га (таблица 4.3.5.1). Целью проведения рубок ухода является:

– формирование целевого породного состава, густоты и структуры насаждений;

– повышение качества, биологической устойчивости и биологического разнообразия древостоев, повышение их селекционно-генетического потенциала;

– сохранение и усиление защитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса;

– своевременное использование древесины в процессе выращивания лесов и сокращение сроков выращивания спелой древесины;

– предотвращение накопления в лесу сухостоя, валежа и другой поврежденной древесины.

Таблица 4.3.5.1 Площадь насаждений, запроектированных для проведения уходов

Площадь, га

| Насаждения и несомкнувшиеся лесные культуры | Несомкнувшиеся лесные культуры | Полнота насаждений |  |  |  |  | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |  |  |
| Осветление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосновые | 160,9 | – | – | 42,8 | 59,3 | 53,8 | 155,9 | 316,8 |
| Еловые | 6,3 | – | – | 4,4 | – | 4,2 | 8,6 | 14,9 |
| Лиственничные | 0,4 | – | – | – | – | – | – | 0,4 |
| Дубовые | 25,1 | – | 16,5 | 12,0 | 7,0 | 2,0 | 37,5 | 62,6 |
| Ясеневые | – | – | 0,9 | – | – | – | 0,9 | 0,9 |
| Кленовые | – | – | 2,0 | – | 5,1 | 2,7 | 9,8 | 9,8 |
| Березовые | 0,6 | 3,1 | 18,9 | 3,2 | 4,4 | 0,4 | 30,0 | 30,6 |
| Осиновые | – | – | 3,4 | – | – | – | 3,4 | 3,4 |
| Черноольховые | 1,7 | – | – | – | – | – | – | 1,7 |
| Итого | 195,0 | 3,1 | 41,7 | 62,4 | 75,8 | 63,1 | 246,1 | 441,1 |
| Прочистка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосновые | – | – | – | 351,8 | 581,0 | 232,4 | 1165,2 | 1165,2 |
| Еловые | – | – | – | 2,7 | 3,3 | 4,2 | 10,2 | 10,2 |
| Дубовые | – | – | – | 12,8 | 21,8 | 4,0 | 38,6 | 38,6 |
| Березовые | – | – | 2,8 | 31,8 | 40,7 | 27,1 | 102,4 | 102,4 |
| Черноольховые | – | – | 0,8 | – | 0,6 | – | 1,4 | 1,4 |
| Итого | – | – | 3,6 | 399,1 | 647,4 | 267,7 | 1317,8 | 1317,8 |
| Прореживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосновые | – | – | 4,6 | 812,3 | 1297,2 | 530,5 | 2644,6 | 2644,6 |
| Еловые | – | – | 1,0 | 12,1 | 25,4 | 9,0 | 47,5 | 47,5 |
| Дубовые | – | - | – | 23,1 | 7,7 | 5,2 | 36,0 | 36,0 |
| Ясеневые | – | – | – | – | 1,2 | – | 1,2 | 1,2 |
| Кленовые | – | – | – | 0,6 | – | – | 0,6 | 0,6 |
| Березовые | – | – | 2,0 | 58,5 | 33,9 | 24,0 | 118,4 | 118,4 |

Продолжение таблицы 4.3.5.1

| Насаждения и несомкнувшиеся лесные культуры | Несомкнувшиеся лесные культуры | Полнота насаждений |  |  |  |  | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |  |  |
| Осиновые | – | - | – | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 4,3 | 4,3 |
| Черноольховые | – | – | – | 64,5 | 11,3 | – | 75,8 | 75,8 |
| Итого | – | – | 7,6 | 973,0 | 1377,9 | 569,9 | 2928,4 | 2928,4 |
| Проходная рубка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сосновые | – | – | 2,1 | 5158,9 | 4512,7 | 741,9 | 10415,6 | 10415,6 |
| Еловые | – | – | – | 0,6 | 2,6 | – | 3,2 | 3,2 |
| Дубовые | – | – | – | 23,8 | 21,2 | – | 45,0 | 45,0 |
| Березовые | – | – | – | 69,2 | 28,2 | 6,0 | 103,4 | 103,4 |
| Осиновые | – | – | – | – | 2,6 | 1,6 | 4,2 | 4,2 |
| Черноольховые | – | – | – | 2,7 | 14,5 | – | 17,2 | 17,2 |
| Итого | – | – | 2,1 | 5255,2 | 4581,8 | 749,5 | 10588,6 | 10588,6 |
| Всего | 195,0 | 3,1 | 55,0 | 6689,7 | 6682,9 | 1650,2 | 15080,9 | 15275,9 |
| Сосновые | 160,9 | – | 6,7 | 6365,8 | 6450,2 | 1558,6 | 14381,3 | 14542,2 |
| Еловые | 6,3 | – | 1,0 | 19,8 | 31,3 | 17,4 | 69,5 | 75,8 |
| Лиственничные | 0,4 | – | – | – | – | – | – | 0,4 |
| Дубовые | 25,1 | – | 16,5 | 71,7 | 57,7 | 11,2 | 157,1 | 182,2 |
| Ясеневые | – | – | 0,9 | – | 1,2 | – | 2,1 | 2,1 |
| Кленовые | – | – | 2,0 | 0,6 | 5,1 | 2,7 | 10,4 | 10,4 |
| Березовые | 0,6 | 3,1 | 23,7 | 162,7 | 107,2 | 57,5 | 354,2 | 354,8 |
| Осиновые | – | – | 3,4 | 1,9 | 3,8 | 2,8 | 11,9 | 11,9 |
| Черноольховые | 1,7 | – | 0,8 | 67,2 | 26,4 | – | 94,4 | 96,1 |

Таблица 4.3.5.2 Проектируемые объемы и интенсивность уходов

| Виды и показатели уходов | Насаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сосна | ель | лиственница | дуб | дуб красный | ясень | клен | береза | осина | ольха черная |  |
| 1 Осветление Общая площадь, га | 316,8 | 14,9 | 0,4 | 59,1 | 3,5 | 0,9 | 9,8 | 30,6 | 3,4 | 1,7 | 441,1 |
| Срок повторяемости, лет | 3,8 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,1 | 5,0 | – |
| Ежегодная площадь, га | 82,7 | 3,1 | 0,1 | 14,8 | 0,7 | 0,2 | 1,9 | 6,2 | 0,9 | 0,3 | 110,9 |
| Объем вырубаемой древесины, м3 | 429 | 15 | – | 44 | 2 | 1 | 5 | 41 | 1 | – | 538 |
| Средняя интенсивность изреживания, м3/% | 6 26 | 5 28 | 3 50 | 3 25 | 2 21 | 3 21 | 3 28 | 7 26 | 1 14 | 1 22 | 5 26 |
| 2 Прочистка Общая площадь, га | 1165,2 | 10,2 | – | 33,9 | 4,7 | – | – | 102,4 | – | 1,4 | 1317,8 |
| Срок повторяемости, лет | 9,5 | 5,5 | – | 6,1 | 9,6 | – | – | 6,6 | – | 7,0 | – |
| Ежегодная площадь, га | 122,3 | 1,8 | – | 5,6 | 0,5 | – | – | 15,5 | – | 0,2 | 145,9 |
| Объем вырубаемой древесины, м3 | 1585 | 26 | – | 42 | 4 | – | – | 276 | – | 3 | 1936 |
| Средняя интенсивность изреживания, м3/% | 13 22 | 13 25 | – – | 7 27 | 7 24 | – – | – – | 18 22 | – – | 13 16 | 13 22 |
| 3 Прореживание Общая площадь, га | 2644,6 | 47,5 | – | 29,0 | 7,0 | 1,2 | 0,6 | 118,4 | 4,3 | 75,8 | 2928,4 |
| Срок повторяемости, лет | 10,0 | 7,1 | – | 9,1 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | – |
| Ежегодная площадь, га | 264,3 | 6,5 | – | 3,2 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 17,1 | 0,8 | 10,8 | 303,7 |
| Объем вырубаемой древесины, м3 | 11742 | 266 | – | 75 | 13 | 5 | 2 | 604 | 15 | 258 | 12980 |
| в том числе сухостой | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| на технологических коридорах | 2379 | 44 | – | 5 | – | – | – | 134 | – | 70 | 2632 |

Продолжение таблицы 4.3.5.2

| Виды и показатели уходов | Насаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сосна | ель | лиственница | дуб | дуб красный | ясень | клен | береза | осина | ольха черная |  |
| Средняя интенсивность изреживания, м3/% | 35 20 | 34 25 | – – | 22 22 | 19 24 | 35 25 | 27 21 | 28 21 | 16 17 | 17 13 | 34 20 |
| 4 Проходная рубка Общая площадь, га | 10415,6 | 3,2 | – | 34,6 | 10,4 | – | – | 103,4 | 4,2 | 17,2 | 10588,6 |
| Срок повторяемости, лет | 10,0 | 14,5 | – | 11,7 | 10,0 | – | – | 7,9 | 5,0 | 7,8 | – |
| Ежегодная площадь, га | 1041,6 | 0,1 | – | 3,0 | 1,0 | – | – | 13,2 | 0,8 | 2,2 | 1061,9 |
| Объем вырубаемой древесины, м3 | 63905 | 10 | – | 156 | 31 | – | – | 568 | 49 | 109 | 64828 |
| в том числе сухостой | 719 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 723 |
| на технологических коридорах | 15945 | 3 | – | 11 | – | – | – | 101 | 7 | 31 | 16098 |
| Средняя интенсивность изреживания, м3/га | 45 17 | 53 16 | – – | 47 20 | 29 16 | – – | – – | 36 16 | 51 27 | 35 13 | 45 17 |
| 5 Выборочная санитарная рубка Общая площадь, га | 248,9 | – | – | 8,4 | – | – | – | 29,1 | 0,9 | 2,0 | 289,3 |
| Срок повторяемости, лет | 2,0 | – | – | 2,0 | – | – | – | 2,0 | 2,0 | 2,0 | – |
| Ежегодная площадь, га | 124,8 | – | – | 4,3 | – | – | – | 14,6 | 0,5 | 1,0 | 145,2 |
| Объем вырубаемой древесины, м3 | 2425 | – | – | 77 | – | – | – | 364 | 13 | 28 | 2907 |
| в том числе сухостой | 1084 | – | – | 3 | – | – | – | 87 | 2 | 5 | 1181 |
| Средняя интенсивность изреживания, м3/га | 19 8 | – – | – – | 18 9 | – – | – – | – – | 25 12 | 27 12 | 28 12 | 20 9 |
| 6 Уборка валежной древесины (захламленность) Общая площадь, га | 1183,9 | 17,4 | – | 27,5 | 2,4 | – | – | 21,0 | 1,9 | 2,1 | 1256,2 |

Продолжение таблицы 4.3.5.2

| Виды и показатели уходов | Насаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сосна | ель | лиственница | дуб | дуб красный | ясень | клен | береза | осина | ольха черная |  |
| Объем древесины, м3 | 6844 | 108 | – | 227 | 12 | – | – | 93 | 10 | 11 | 7305 |
| Ежегодная площадь, га | 592,2 | 8,8 | – | 13,8 | 1,2 | – | – | 10,6 | 1,0 | 1,1 | 628,7 |
| Объем убираемой древесины, м3 | 3424 | 54 | – | 114 | 6 | – | – | 48 | 6 | 6 | 3658 |
| 7 Агротехнический уход за л/к Ежегодная площадь, га | 129,8 | 3,5 | 3,6 | 25,1 | – | – | 0,4 | 11,0 | – | 16,1 | 189,5 |

Таблица 4.3.5.3 Объекты первоочередных уходов и проектируемые в них мероприятия

Площадь, га

| Наименование лесничеств | Лесные культуры |  |  |  | Молодняки естественного происхождения с примесью ценных пород |  | Перегущен-ные средне-возрастные насаждения с полнотой 1,0 и более | Лесосеменные плантации и постоянные лесосеменные участки |  | Насаж- дения рекреационных зон с захламлен- ностью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | несомкнувшиеся |  | переведенные в покрытые лесом земли неудовлетворитель-ного состояния |  |  |  |  |  |  |  |
|  | допол-нение | агро- технич уход | освет-ление | прочи- стка | освет-ление | прочи- стка | прорежи-вание | изрежи- вание крон | уборка больных деревьев | уборка валежной древесины |
| Высоковское | 15,5 | 7,3 | – | – | – | 1,5 | 16,2 | – | – | – |
| Каменецкое | 4,1 | 21,7 | – | – | 1,7 | – | 21,1 | – | – | 49,7 |
| Пелищанское | 18,8 | 32,3 | – | – | 0,4 | – | 12,3 | – | – | – |
| Чернавчицкое | 39,6 | 9,3 | 0,5 | – | 4,0 | – | 81,6 | – | – | 20,8 |
| Муховецкое | 25,1 | 11,9 | 2,9 | – | 2,7 | 1,0 | 115,5 | – | – | 59,1 |
| Брестское | 38,6 | 58,8 | 1,3 | – | 6,1 | 22,5 | 118,4 | – | – | – |
| Меднянское | 17,8 | 13,8 | 0,2 | – | 5,8 | – | 85,2 | – | – | – |
| Домачевское | 50,0 | 34,4 | 1,8 | 6,2 | 5,7 | 11,8 | 48,6 | – | – | – |
| Томашевское | 1,0 | – | – | 2,0 | – | – | 71,0 | – | – | – |
| Итого | 210,5 | 189,5 | 6,7 | 8,2 | 26,4 | 36,8 | 569,9 | – | – | 129,6 |

Перевод мягколиственных насаждений в категорию хозяйственно-ценных проектируется на площади 62,3 га (таблица 4.3.5.4). Переводимые насаждения представлены мягколиственными молодняками с примесью хвойных или твердолиственных пород, а также с лесными культурами (в возрасте до 40 лет) под пологом.

Таблица 4.3.5.4 Проектируемый перевод малоценных насаждений в категорию ценных древесных насаждений при проведении лесоводственных уходов (рубок ухода)

Площадь, га

| Преобладающая порода малоценного насаждения | Переводится в категорию ценных древесных насаждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по главным породам |  |  |  |
|  |  | С | Е | Д | Клен |
| Осветление |  |  |  |  |  |
| Береза | 30,0 | 21,3 | 0,4 | 6,2 | 2,1 |
| Осина | 3,4 | 1,1 | – | 2,3 | – |
| Итого | 33,4 | 22,4 | 0,4 | 8,5 | 2,1 |
| Прочистка |  |  |  |  |  |
| Береза | 1,3 | 1,3 | – | – | – |
| Итого | 1,3 | 1,3 | – | – | – |
| Прореживание |  |  |  |  |  |
| Береза | 12,5 | 12,2 | 0,3 | – | – |
| Итого | 12,5 | 12,2 | 0,3 | – | – |
| Проходная рубка |  |  |  |  |  |
| Береза | 13,5 | 12,2 | 1,3 | – | – |
| Осина | 1,6 | – | 1,6 | – | – |
| Итого | 15,1 | 12,2 | 2,9 | – | – |
| Всего | 62,3 | 48,1 | 3,6 | 8,5 | 2,1 |

## 4.4 Охрана лесного фонда

Охрана лесов от пожаров, незаконных вырубок является важнейшей задачей лесной охраны.

Леса лесхоза характеризуются достаточно высокой степенью пожарной опасности. Средний класс пожарной опасности составляет 2,7 (таблица 4.4.1). Наибольшие классы пожарной опасности в Пелищанском – 2,4 и Муховецком – 2,6 лесничествах, наименьший в Брестском – 3,0.

Распределение кварталов по классам пожарной опасности показано на прилагаемой карте-схеме (рисунок 15).

Таблица 4.4.1 Распределение территории лесхоза по классам пожарной опасности

Площадь, га

| Наименование лесничеств | Площадь по классам пожарной опасности |  |  |  |  |  | Средний класс пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | итого |  |
| Высоковское | 878 | 3312 | 3683 | 1195 | 352 | 9420 | 2,7 |
| Каменецкое | 1108 | 1911 | 2639 | 1262 | 277 | 7197 | 2,7 |
| Пелищенское | 767 | 3405 | 2417 | 402 | 49 | 7040 | 2,4 |
| Чернавчицкое | 1117 | 2087 | 2016 | 1406 | 375 | 7001 | 2,7 |
| Муховецкое | 807 | 3498 | 4529 | 828 | 96 | 9758 | 2,6 |
| Брестское | 754 | 2247 | 2834 | 2099 | 743 | 8677 | 3,0 |
| Меднянское | 1267 | 3791 | 2594 | 1389 | 446 | 9487 | 2,6 |
| Домачевское | 854 | 2462 | 2473 | 2532 | 768 | 9089 | 3,0 |
| Томашевское | 1334 | 2784 | 2742 | 2052 | 305 | 9217 | 2,7 |
| Итого | 8886 | 25497 | 25927 | 13165 | 3411 | 76886 | 2,7 |
| % | 11,6 | 33,2 | 33,7 | 17,1 | 4,4 | 100,0 |  |

Объем мероприятий по противопожарному обустройству лесного фонда лесхоза на ревизионный период запроектирован исходя из выявленных лесоустройством объемов и в соответствии с требованиями ТКП-193-2009 (02080) [42]. Приобретение необходимых машин, механизмов и противопожарного инвентаря проектируется исходя из потребностей лесхоза (таблица 4.4.2).

Таблица 4.4.2  Проектируемые  мероприятия по противопожарному устройству лесного фонда

| Наименование мероприятия |  | Ед. изм. | Имеется | Проектиру-ется допол- нительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предупредительные мероприятия* |  |  |  |  |
| Установка предупредительных плакатов, аншлагов |  | шт. | 106 | 52 |
| Установка шлагбаумов |  | шт. | 67 | – |
| Устройство мест отдыха и курения вдоль автомобильных дорог |  | шт. | 2 | – |
| Установка указателей |  | шт. | – | – |
| 2. Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров |  |  |  |  |
| Создание противопожарных разрывов |  | км | 62 | – |
| Уход за противопожарными разрывами |  | км | 26 | 10 |
| Устройство минерализованных полос |  | км | 400 | – |
| Уход за минерализованными полосами |  | км | 1600 | – |
| Разрубка квартальных просек |  | км | – | 34 |
| Расчистка квартальных просек |  | км | – | 762 |
| 3. Строительство дорог и водоемов противопожарного назначения |  |  |  |  |
| Строительство дорог противопожарного назначен. |  | км | 14 | – |
| Ремонт дорог противопожарного назначения | км |  | 20 | – |
| Строительство водоемов противопожарного назначения | шт. |  | – | – |
| Строительство подъездов к естественным водоемам | км |  | – | – |
| 4. Организация службы борьбы с лесными пожарами* |  |  |  |  |
| Организация ПХС – II типа | шт. |  | 1 | – |
| Организация ПХС – I типа | шт. |  | 8 | – |

Продолжение таблицы 4.4.2

| Наименование мероприятия | Ед. изм. |  |  | Имеется | Проектиру-ется допол- нительно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация ППИ при лесничествах | шт. |  |  | 1 | – |
| Доукомплектование ПХС – II типа | шт. |  |  | 1 | – |
| Доукомплектование ПХС – I типа | шт. |  |  | 8 | – |
| Доукомплектование ППИ при лесничествах | шт. |  |  | 1 | – |
| Приобретение пожарных автомашин | шт. |  |  | – | – |
| Приобретение мотопомп | шт. |  |  | 12 | – |
| Приобретение пожарных рукавов | пог.м |  |  | 200 | – |
| Приобретение ранцевых опрыскивателей | шт. |  |  | – | – |
| 5. Организация службы обнаружения лесных пожаров* |  |  |  |  |  |
| Авиапатрулирование лесов |  | тыс.га | 76886 |  | – |
| Установка камер видеонаблюдения |  | шт. | – |  | 3 |
| Организация маршрутов наземного патрулирования |  | шт. | 112 |  | – |
| Строительство пожарно-наблюдательных вышек |  | шт. | 3 |  | – |
| Наем временных пожарных сторожей |  | чел. | 10 |  | 1 |
| Приобретение радиостанций |  | шт. | 12 |  | – |
| Приобретение мобильной связи |  | шт. | 16 |  | – |
| Приобретение автомобилей типа "УАЗ" |  | шт. | 15 |  | – |
| Приобретение мотоциклов типа "Минск" |  | шт. | 10 |  | 10 |
| Приобретение велосипедов |  | шт. | 10 |  | 15 |
| Приобретение биноклей |  | шт. | 2 |  | – |
| Система видеонаблюдения |  | шт. | – |  | 3 |

Примечания

* Все средства пожаротушения и информационные стенды по мере износа и потери эксплуатационных качеств подлежат замене и должны находится в технически исправном состоянии.

** В соответствии с разрабатываемым техническим проектом по созданию автоматизированной системы слежения и раннего обнаружения лесных пожаров дистанционными методами с использованием средств видеонаблюдения.

Имеющееся наличие необходимых средств, машин и орудий является достаточным для выполнения запроектированных объемов противопожарных мероприятий.

Сеть имеющихся средств обнаружения пожаров в лесном фонде обеспечивает замкнутость контуров визуального наблюдения.

Информационные выставки, стенды, плакаты, аншлаги, шлагбаумы, места отдыха, инвентарь и прочее оборудование, по мере износа и непригодности к эксплуатации подлежат к замене.

Охрана лесов от пожаров осуществляется путем наземной дозорно-сторожевой службы и авиационного патрулирования на всей территории лесхоза.

Лесхоз уделяет внимание разъяснительной работе среди местного населения. Необходимо и в дальнейшем пропагандировать соблюдение правил пожарной безопасности в лесах [42].

Лесоустройством запроектировано деление лесного фонда лесхоза на 25 мастерских участков и 113 обходов (таблица 4.4.3). проектируемый штат лесной охраны достаточен для эффективной охраны лесов при использовании современных средств и технологий. Проектируемое распределение площади лесхоза на мастерские участки и обходы показано на прилагаемой карте-схеме (рисунок 14).

Таблица 4.4.3 Проект деления территории лесного фонда  на мастерские участки и  лесные обходы

| Лесничества | Общая площадь, га | Мастерские участки |  |  | Лесные обходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | имеется коли- чество, шт. | проектируется |  | имеется коли- чество, шт. | проектируется |  |
|  |  |  | коли- чество, шт. | средняя площадь, га |  | коли- чество, шт. | средняя площадь, га |
| Высоковское | 9420 | 3 | 3 | 3140 | 12 | 12 | 785 |
| Каменецкое | 7196 | 2 | 2 | 3598 | 10 | 10 | 720 |
| Пелищенское | 7042 | 2 | 2 | 3521 | 10 | 10 | 704 |
| Чернавчицкое | 7002 | 3 | 3 | 2334 | 12 | 12 | 584 |
| Муховецкое | 9758 | 3 | 3 | 3253 | 15 | 15 | 651 |
| Брестское | 8676 | 3 | 3 | 2892 | 14 | 14 | 620 |
| Меднянское | 9487 | 3 | 3 | 3162 | 15 | 15 | 632 |
| Домачевское | 9087 | 3 | 3 | 3029 | 12 | 12 | 757 |
| Томашевское | 9218 | 3 | 3 | 3073 | 13 | 13 | 709 |
| Итого | 76886 | 25 | 25 | 3075 | 113 | 113 | 680 |

## 4.5 Защита лесов от вредителей и болезней

Для определения санитарного и лесопатологического состояния лесов лесхоза, при проведении лесоустроительных работ также были использованы сведения лесхоза о расстроенных и поврежденных насаждениях, данные лесопатологического мониторинга, общего, рекогносцировочного и детального надзоров, феромонного энтомониторинга, даны обследования очагов вредителей и болезней леса, листков сигнализации.

Распределение насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью приведено в таблице 4.5.1.

Из 497,1 га насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью повреждено:

–корневая губка – 289,3 га;

–рак-серянка – 26,4 га.

По другим причинам  повреждено 173,7 га (34,9%), в том числе: подтопление – 87,0 га, пожары – 9,2 га, прочие повреждения – 87,0 га.

Таблица 4.5.1 Распределение насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью по породам и причинам повреждения

Площадь, га

| Породы | Всего | В том числе поврежденные насаждения (деревья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | болезни |  |  |  |  |  | по другим причинам |  |  |  |
|  |  |  | корневой губкой |  |  | рак-серянкой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | степень заражения |  |  | степень заражения |  |  | пожа- ры | подто- пление | прочие повре- ждения | итого |
|  |  |  | сильная | сред- няя | слабая | силь- ная | сред- няя | слабая |  |  |  |  |
| Сосна | 351,6 | 314,4 | 2,6 | 91,6 | 193,8 | – | – | 26,4 | 7,7 | 12,7 | 16,8 | 37,2 |
| Сосна Банкса | 1,3 | 1,3 | 1,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дуб | 19,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,2 | 12,6 | 19,8 |
| Дуб красный | 1,5 | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | – | – | 1,5 |
| Береза | 33,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,3 | 23,4 | 33,7 |
| Осина | 8,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,7 | 8,7 |
| Ольха черная | 14,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,2 | 2,0 | 14,2 |
| Ива древо-видная | 58,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 44,6 | 14,0 | 58,6 |
| Итого | 489,4 | 315,7 | 3,9 | 91,6 | 193,8 | – | – | 26,4 | 9,2 | 87,0 | 77,5 | 173,7 |

В очагах корневой губки преобладает слабая степень зараженности 193,8 га. Очаги смоляного рака выявлены на площади 26,4 га слабой степени. Повреждения по другим причинам составляют 173,7 га.

Для улучшения санитарного состояния лесов лесхоза, в насаждениях с нарушенной и утраченной устойчивостью, на предстоящий ревизионный период проектируется лесоводственные мероприятия в следующих объемах:

– сплошные санитарные рубки на площади 22,5 га с выбираемой массой 2,8 тыс. м3;

– выборочные санитарные рубки на площади 289,3 га с массой 5,8 тыс. м3.

Проектируемые лесоводственные мероприятия в насаждениях с нарушенной и утраченной устойчивостью приведены в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2 Проектируемые лесоводственные мероприятия в насаждениях с нарушенной и утраченной устойчивостью

Числитель – площадь, га;

знаменатель – объем вырубки, тыс.м3

| Наименование лесничеств | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в насаждениях, поврежденных болезнями |  |  |  | В насаждениях, поврежденных пожарами, промышленными выбросами и другими воздействиями |  |  |  |
|  |  | спло- шная санру- бка | выбо- рочная сан-рубка | рубки ухода | итого | спло- шная санру- бка | выбо- рочная сан-рубка | рубки ухода | итого |
| Высоковское | 3,3 152 | – – | 3,3 152 | – – | 3,3 152 | – – | – – | – – | – – |
| Каменецкое | 48,4 1546 | – – | 29,7 451 | 17,1 1009 | 46,8 1460 | – – | 1,6 86 | – – | 1,6 86 |
| Пелищенское | 68,3 1460 | – – | 68,3 1460 | – – | 68,3 1460 | – – | – – | – – | – – |
| Чернавчицкое | 95,8 6048 | – – | 19,6 481 | 75,9 5543 | 95,5 6024 | 0,3 24 | – – | – – | 0,3 24 |
| Муховецкое | 119,8 2862 | 5,4 569 | 69,4 904 | 1,7 41 | 76,5 1514 | 1,3 220 | 42,0 1128 | – – | 43,3 1348 |
| Брестское | 7,1 315 | – – | – – | – – | – – | 1,9 190 | 5,2 125 | – – | 7,1 315 |
| Домачевское | 10,2 282 | – – | 6,4 64 | – – | 6,4 64 | 3,8 218 | – – | – – | 3,8 218 |
| Томашевское | 22,7 2307 | – – | – – | 13,1 784 | 13,1 784 | 9,6 1523 | – – | – – | 9,6 1523 |
| Итого по лесхозу | 375,6 14972 | 5,4 569 | 196,7 3512 | 107,8 7377 | 309,9 11458 | 16,9 2175 | 48,8 1339 | – – | 65,7 3514 |
| Срок выпол-нения | – | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | – | – |

Объемы выборочных санитарных рубок распределены по следующим причинам повреждений: в насаждениях пораженных болезнями 241 га (83,4%), поврежденных другими воздействиями 48 га (16,6%). При проведении выборочных санитарных рубок в насаждениях, пораженных раком, следует выбирать деревья, пораженные болезнью в сильной степени (имеющие кольцевые раны ниже кроны более ½ окружности ствола) с желтеющей хвоей, заселенные стволовыми вредителями.

Таблица 4.5.3 Проектируемые лесозащитные мероприятия

| Мероприятия | Ед. изм. | ### Ежегодный объем |
| --- | --- | --- |
| Текущее лесопатологическое обследование, всего | га | 16000 |
| в т.ч. учет зимующего запаса вредителей леса | га | 7000 |
| Наземные защитные обработки – всего | га | по необходимости |
| в том числе питомников | га | по необходимости |
| лесных культур | га | по необходимости |
| Авиационная обработка лесов – всего | тыс.га | по мере необходимости |
| в том числе биологическая |  |  |
| Почвенные раскопки | ям | 100 |
| Выкладка ловчих деревьев | м3 | 40 |
| Химическая обработка заготовленной древесины | м3 | по мере необходимости |
| Лесопатологический мониторинг: |  |  |
| - рекогносцировочный надзор | га | 500 |
| - детальный надзор | га | 100 |
| - феромонный надзор | га | 400 |

С целью оздоровления насаждений, ликвидации очагов вредителей и болезней леса лесоустройством проектируется на предстоящий ревизионный период соответствующие лесозащитные мероприятия (таблица 4.5.3).

Текущее лесопатологическое обследование рекомендуется проводить с целью своевременного обнаружения возникших очагов вредителей и болезней леса, контроля за численностью вредных насекомых, надзора за существующими очагами в соответствии с ТКП [44]. С целью борьбы с вредными насекомыми следует привлекать полезных птиц путем развешивания гнездовий, а также муравьев – путем расселения и огораживания муравейников, руководствуясь при этом наставлением [32].

Профилактическую обработку следует проводить химикатами, разрешенными для применения в Республике Беларусь (согласно справочнику). Защитные обработки сеянцев и саженцев от болезней рекомендуется проводить в соответствии с Методическими указаниями [35].

## 4.6 Мелиорация

На территории Брестского лесхоза лесоустройством выявлено 13565 га избыточно увлажненных земель. Покрытые лесом земли составляют 84,6% (таблица 4.6.1) и представлены в большинстве случаев насаждениями по низинным болотам, а также черноольшанниками и березняками 2-4 классов бонитета, осушение которых не приведет к значительному увеличению прироста древостоев и не даст желаемого экономического эффекта, поэтому гидролесомелиоративные работы не проектируются.

Таблица 4.6.1 Наличие избыточно-увлажненных земель

Площадь, га

| Наименование лесничества | Всего | Из них |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лесные земли |  | нелесные земли |  |
|  |  | покрытые лесом | не покрытые лесом | сенокосные | земли под низиннымиболотами |
| Высоковское | 1241 | 791 | 47 | – | 403 |
| Каменецкое | 638 | 426 | 37 | – | 175 |
| Пелищенское | 427 | 395 | 5 | – | 27 |
| Чернавчицкое | 873 | 604 | 31 | – | 238 |
| Муховецкое | 1295 | 1215 | 40 | – | 40 |
| Брестское | 2496 | 2294 | 118 | – | 84 |
| Меднянское | 2119 | 1835 | 124 | – | 160 |
| Домачевское | 2777 | 2295 | 139 | – | 343 |
| Томашевское | – | – | – | – | – |
| Итого | 13565 | 11481 | 586 | – | 1498 |

В лесхозе имеется старая мелиоративная сеть общей протяженностью 65,0 км (смотри раздел 3.5).

На балансе лесхоза числится 65,0 км гидромелиоративной сети.

## 4.7 Промышленное производство

Таблица 4.7.1 Среднегодовые объемы промышленного производства

| Вид продукции, работы, услуги | Единица измерения | Достигнутый объем на год лесо- устройства | Планируемый объем на конец ревпериода | Темп роста, процент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Заготовка и реализация ликвидной древесины – всего | тыс.м3 | 108,2 | 133,7 | 123 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 при рубках главного пользования | тыс.м3 | 47,5 | 50,8 | 107 |
| -удельный вес от расчетной лесосеки | %% | 96,3 | 100,0 | – |
| 1.2 при рубках промежуточного пользования | тыс.м3 | 54,3 | 71,9 | 132 |
| -удельный вес от проектируемого размера | %% | 129,3 | 100,0 | – |
| 1.3 при прочих рубках | тыс.м3 | 6,4 | 4,9 | 77 |
| -удельный вес от проектируемого размера | %% | 101,6 | 100,0 | – |
| 2 Производство и реализация топлива – всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 дрова | тыс.м3 | 38,7 | 42,5 | 110 |
| 2.2 щепа | тыс.м3 | – | – | – |
| 2.3 брикеты | т | – | – | – |
| 2.4 пеллеты | т | – | – | – |
| 3 Производство продукции деревообработки: |  |  |  |  |
| 3.1 пиломатериалы | тыс.м3 | 2,1 | 2,5 | 119 |
| 3.2 техсырье | тыс.м3 | – | – | – |
| 4 Работы, услуги – всего | тыс.м3 | 54,8 | – | – |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1 заготовка и трелевка древесины | тыс.м3 | 41,7 | – | – |
| 4.2 транспортировка древесины | тыс.м3 | – | – | – |
| 4.3 деревообработка давальческого сырья | тыс.м3 | – | – | – |

Объемы и виды услуг могут изменяться в зависимости от спроса на них.

## 4.8 Лесная инфраструктура

Таблица 4.8.1  Проектируемые объемы строительства, капитального ремонта и уходов за объектами различного назначения

| Наименование объекта | Единица измерения | Всего на ревпериод | В том числе по лесничествам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высоковское | Каменецкое | Пелищенское | Чернавчицкое | Муховецкое | Брестское | Меднянское | Домачевское | Томашевское |
| 1 Административные здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ремонт | шт. | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 2 Гаражи: строительство | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ремонт | шт. | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| 3 Жилые дома: строительство | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ремонт | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 Дороги лесохозяйственные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт | км | 20 | – | – | – | – | – | 10 | 3 | 5 | 2 |
| 5 Мосты: строительство | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ремонт | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 Трубо-переезды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ремонт | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.1 Разрубка: кварт. просек | км | 33,5 | 0,5 | 1,2 | 1,8 | 3,0 | 2,3 | 8,3 | 2,0 | 10,7 | 3,7 |
| границ | км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.2 Расчистка: кварт. просек | км | 761,5 | 4,0 | 33,5 | 105,5 | 76,7 | 73,5 | 100,5 | 164,0 | 113,0 | 90,8 |
| границ | км | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7.3 Расчистка мелиоративных каналов, осушителей | км | 6,3 | – | – | – | – | 6,3 | – | – | – | – |

## 4.9 Организация управления и производства

Проектируемое штатное расписание, в целом, соответствует сложившимся экономическим условиям.

Таблица 4.9.1 Проектируемая  численность работников

| Категории работников | Численность, человек |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующая | проектируемая |
| 1. Аппарат управления лесхозом, включая лесничества - всего | 41 | 41 |
| в том числе |  |  |
| -руководители | 5 | 5 |
| -специалисты | 30 | 30 |
| -другие работники | 6 | 6 |
| 2 Лесничество, всего | 321 | 321 |
| в том числе |  |  |
| -лесничие | 9 | 9 |
| -помощник лесничего | 9 | 9 |
| -мастера | 23 | 23 |
| -бухгалтера | 9 | 9 |
| -лесники | 107 | 113 |
| -постоянные рабочие | 163 | 163 |
| 3 Лесной питомник, всего | 6 | 6 |
| в том числе: |  |  |
| -начальник питомника | 1 | 1 |
| -бухгалтер | – | – |
| -постоянные рабочие | 5 | 5 |
| 4 Деревообрабатывающий цех, всего | 8 | 8 |
| в том числе: |  |  |
| -начальник цеха | 1 | 1 |
| -экономисты | – | – |
| -другие специалисты | – | – |
| -постоянные рабочие | 7 | 7 |
| Итого | 381 | 387 |

В год лесоустройства техническая вооруженность была практически достаточной для выполнения плановых заданий по основным видам лесохозяйственных работ. Однако около 36% имеющейся техники имеет 100% износ и подлежит списанию. В связи с вышесказанным, а также с ростом объемов лесозаготовительных и лесохозяйственных работ, лесхоз в дальнейшем будет испытывать потребность в приобретении новых машин и механизмов.

Для повышения уровня механизации работ, повышения производительности труда, снижения затрат, лесхозу рекомендуется приобретать новейшую технику, основанную на внедрении передовых технологий. Разработкой и выпуском такой техники, в настоящее время, занимается Минский тракторный завод, «Амкодор»  и другие предприятия белорусской промышленности.

Фактически достигнутый процент механизации ниже проектируемого по осветлению, прочистке, прочим рубкам, посадке и посеву леса и комплексу работ в питомнике из-за отсутствия или недостатка некоторых механизмов (таблица 4.9.2).

Таблица 4.9.2  Проектируемый уровень механизации основных видов работ

| Вид работы и технического средства | Среднегодовой объем работ |  |  | Процент механизации |  | Потребность в технических средствах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. выполняется лесхозом |  |  |  | всего | Проектируется дополнительно приобрести с учетом выбытия (износа) |  |  |
|  |  |  |  | достиг-нутый | проекти- руемый |  | всего | в том числе |  |
|  |  | объем | % |  |  |  |  | в 1 пяти-летии | в 2 пяти-летии |
| 1 Заготовка древесины, тыс.м3 ликвида | 133,7 | 133,7 | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – |
| в том числе с использованием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -харвестеров | 57,6 | 57,6 | 100 | 100 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| -бензомоторных пил | 76,1 | 76,1 | 100 | 100 | 100 | 75 | 70 | 35 | 35 |
| -форвардеров (вывозка) | 42,4 | 42,1 | 100 | 100 | 100 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 Лесокультурные работы, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -подготовка почвы ПКЛ-70 | 160 | 160 | 100 | 100 | 100 | 12 | – | – | – |
| -посадка культур | 160 | 160 | 100 |  | – | – | – | – | – |
| -уход за культурами | 196 | 196 | 100 | 100 | 100 | – | – | – | – |
| 3 Уход за насаждениями, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -осветление с использованием кусторезов | 111 | 111 | 100 | 100 | 100 | 52 | 50 | 25 | 25 |
| -прочистка с использованием бензопил | 146 | 146 | 100 | 100 | 100 | 26 | 20 | 10 | 10 |
| 4. Противопожарные мероприятия, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -устройство и уход за минполосами с использованием фрезы | 1626 | 1626 | 100 | 100 | 100 | – | 4 | 2 | 2 |